微山县人民医院冷热敷治疗仪及胸外科手术器械采购项目（二次）

招 标 文 件

项目编号：WSND-2022-XM016

采 购 人：微山县人民医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2023年2月

目     录

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 实质性条款

第四部分 公开投标、评标、中标

第五部分 项目说明及要求

第六部分 政府采购合同书（参考）

第七部分 投标文件格式

第一部分 微山县人民医院冷热敷治疗仪及胸外科手术器械采购项目（二次）公开招标公告

一、招标人：微山县人民医院                     地   址：微山县城后路

联系人：王主任                             联系方式：15653726001

招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工                联系方式：15588755977、15563760277

二、采购项目名称：微山县人民医院冷热敷治疗仪及胸外科手术器械采购项目（二次）

采购项目编号：WSND-2022-XM016

采购项目情况：

| 包组 | 货物服务名称 | 数量 | 预算金额 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 胸外科微创手术器械 | 2宗 | 16 万元/宗 | 一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 二、一个供应商只能提交一个投标文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。 三、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（https://credit.shandong.gov.cn/）； 四、供应商若为生产商须具有医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证；供应商若为代理商须具有医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）、医疗器械注册证、生产厂家授权书（注：二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书的同时，还要提供生产厂家授权书。生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。）。 本项目可兼投兼中； 本项目不接受联合体投标； 本项目资格审查方式：资格后审； |

三、获取招标文件

1、时间：2023年 2月20日至2023年 2月24日（北京时间，法定节假日除外；工作时间：9：00时--11：30时，14：00时--17：30时。）

2.地点：微山县微山湖大道96-4号

3.方式：法定代表人或被授权人请携带：

供应商若为生产商须具有有效的营业执照原件、医疗器械注册证复印件加盖鲜章、医疗器械生产许可证原件、医疗器械经营许可证原件；

供应商若为代理商须具有有效的营业执照原件、医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章）、医疗器械经营许可证原件、生产厂家授权书原件（注：二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需要提供生产厂家授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。进口产品的二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需提供中国境内总代理商的授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。）

法定代表人身份证或法人授权委托书及被授权人的身份证及以上证件原件获取招标文件。同时携带以上材料的复印件（加盖单位公章）一套。

备注：获取招标文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会资格后审为准。

4.招标文件获取方式：微山县人民医院官网下载(http://www.wsxrmyy.com)

四、公告期限：2023年 2月20日至2023年 2月24日

五、递交投标文件时间及地点

1.时间：2023年 3月14日8时30分至2023年3月14日9时00分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

投标提示：每家供应商开标到场人员不超过2人，且必须佩戴好口罩等防护用品，登记供应商信息、测体温，近一周内没有发热情况以及和发热病人接触史。凡是进入开评标现场的人员间隔1.5米以上，必须佩戴口罩、提供本人身份证，方可进入开评标现场。

六、开标时间及地点

1.时间：2023年 3月14日9时00 分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

3.联系方式：15653726001

七、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见招标文件

八、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）

2、山东省节能环保产品政府采购评审办法

3、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

4、财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：微山县人民医院冷热敷治疗仪及胸外科手术器械采购项目（二次） |
| 2 | 招标人：微山县人民医院 地 址：微山县城后路 联系人：王主任 联系方式：15653726001 招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司 地址：微山县微山湖大道96-4号 联系人：张工、姜工 联系方式：15588755977、15563760277 |
| 3 | 采购内容：微山县人民医院冷热敷治疗仪及胸外科手术器械采购项目（二次），具体要求详见招标文件(项目说明及要求） |
| 4 | 投标有效期：公开开标后90个日历天 |
| 5 | 投标文件份数：一份正本；五份 副本（不同包组的投标文件应分别制作、分别密封和标记） |
| 6 | 投标文件递交至：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 7 | 《投标报价一览表》应另准备两份单独密封装在一个信封内（信封格式见附件）与投标文件分别密封。 |
| 8 | 递交投标文件时间：2023年 3月14日8时30 分至2023年 3月14日9时00 分 公开开标时间：2023年 3月14日9时00 分（北京时间） 地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 9 | 资金来源：自筹资金。 付款方式：合同签订生效且具备实施条件后10个工作日内支付合同金额的30%，货物安装完毕经调试、验收合格后30日内付清。 |
| 10 | 供货安装时间：胸外科微创手术器械：合同签订后15天内供货 |
| 11 | 供货地点：按照用户要求 |
| 12 | 质保期：供应商自报最长质保期（最低为壹年）。 |
| 13 | 本项目预算控制价为： B包胸外科微创手术器械预算控制价为：16 万元/宗，超出此预算价的为无效投标。 |
| 14 | 纸质投标文件装订要求： 1、投标文件正、副本分别装订成册，一份正本，五份副本。 2、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求装订。 |
| 15 | 密封及密封套标注： 1、投标一览表另准备两份单独密封包装；投标文件单独密封包装。 2、密封套应标注项目名称、投标人名称等，密封套封口处应加盖投标单位公章。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 4、未按照招标文件要求密封及密封套标注的，招标人或招标代理机构不予接收。 |
| 16 | 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人法定代表人或委托代理人参加，如未参加，视同认可开标结果。 本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备招标人或招标代理机构审查： （1）营业执照原件、组织机构代码证、税务登记证； 备注：营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的，只提供营业执照即可； （2）法定代表人身份证原件或授权委托书及授权委托人身份证原件； （3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。（格式见附件） （5）供应商若为生产商须具有有效的医疗器械注册证复印件加盖鲜章、医疗器械生产许可证原件、医疗器械经营许可证原件； 供应商若为代理商须具有有效的医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章）、医疗器械经营许可证原件、生产厂家授权书原件（注：二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需要提供生产厂家授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。进口产品的二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需提供中国境内总代理商的授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。） 招标人或招标代理机构对供应商进行资格审查，供应商必须按以上要求提供证明材料，否则视为资格审查不合格。 招标人或者招标代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（https://credit.shandong.gov.cn/）； 信息查询的截止时点：递交投标文件的截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料； 信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至采购人，对存在上述情形的供应商，资格审查不合格。 资格审查不合格的供应商不得进入评标程序，资格审查合格供应商不足3家的，不得评标。 投标文件递交截止时间后提交的证件一律不予接收。 |
| 17 | 投标单位必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现投标单位有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其投标资格，并追究其法律责任。定标后，招标人有可能对中标人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标人资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 供应商提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 18 | 招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责进行综合评审，评选出中标候选人。 备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。 |
| 19 | 样品提供： 1、样品接收截止时间：2023年 3月14日9时00 分 2、样品接收地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 3、未提供或提供样品不全的，按无效投标处理； 4、未中标供应商的样品，在发出中标通知书后五个工作日内退还； 5、中标供应商交货时所提供产品必须优于或等于投标时所提供的样品，否则招标人将拒绝签收； |

一、定义

1、“招标人”系指微山县人民医院。

2、“招标代理机构”系指山东宁大项目管理有限公司。

3、“供应商”系指参与报价并向招标代理机构提交报价文件的法人、其他组织或者自然人。

4、“中标供应商”系指由评标委员会综合评审确定的对招标文件作出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的供应商。

二、合格的供应商

符合以下条件的供应商即为合格的供应商：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

二、一个供应商只能提交一个投标文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。

三、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://https://credit.shandong.gov.cn//）；

四、供应商若为生产商须具有医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证；供应商若为代理商须具有医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）、医疗器械注册证、生产厂家授权书（注：二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书的同时，还要提供生产厂家授权书。生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。）。

本项目可兼投兼中；

本项目不接受联合体投标；

本项目资格审查方式：资格后审；

三、招标文件说明

1、适用范围：本招标文件仅适用于本次采购公告中所叙述的项目。

包含：本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

2、供应商对招标文件的内容应予以保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容。

3、本招标文件由招标文件目录所列内容组成。

4、招标文件的澄清：供应商对招标文件提出的澄清要求，应以书面等形式（包括信函、电报或传真等）于2022年2月25日17：30时 前通知到招标代理机构。

5、招标文件的澄清、修改：

本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的，将在网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息，变更公告一旦发布即视为通知所有潜在供应商。

招标人对招标文件澄清、修改的内容可能影响投标文件制作的，更正公告须在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前发布，不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清、修改文件作为招标文件的组成部分，对所有该包组供应商具有约束力。

四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

投标文件应当对招标文件有关工期/供货期、投标有效期、质保期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署、盖章的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

（一）投标语言及计量单位：

1、供应商和招标人（或招标代理机构）就投标交换的文件和来往信函均使用中文。

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的组成：

第一部分  商务部分

1、法定代表人或授权代理人签署的投标函（见附件）

2、投标报价

（1）投标报价一览表（见附件）；

（2）分项报价表（见附件）；

（3）质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表（不计入总报价）；（见附件）

（4）承诺书（见附件）

投标报价要求：

（1）本次投标报价为一次性报价；本次投标报价为完税后的价格；

（2）投标报价币种：人民币；

（3）供应商在投标时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个投标报价；

（4）投标报价含本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

（5）投标报价中单独列出备品备件价格；

（6）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（7）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总投标报价。

第二部分  技术及其他部分

1、资格、资质证明文件：

（1）营业执照；

（2）法定代表人身份证、法人授权委托书、授权委托人身份证；

（3）供应商若为生产商提供医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证件；

供应商若为代理商提供医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章）、医疗器械经营许可证、生产厂家授权书（注：二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需要提供生产厂家授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。进口产品的二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需提供中国境内总代理商的授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。）

（4）招标文件要求提交的其它相关证明文件。

2、技术资料

（1）所报货物品牌或产地、型号技术参数的详细说明；

（2）货物配置与技术规格偏离表；

（3）供应商认为需要提交的其他资料。

3、与本项目相对应的其他资料：

（1）供应商同类业绩；

（2）供应商提供的供货时间及安装调试完成时间；

（3）优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出，不包括投标报价优惠，供应商在询标过程中增加的优惠条款将不作为评审考虑因素）；

（4）供应商认为需要加以说明的其它内容。

备注：投标人必须对所提供的货物及服务相关的一切产权关系负全部责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及费用。

（三）投标文件编写方式：

1、投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2、“投标一览表”用A4幅面。

（四）投标文件签署、盖章：

供应商代表必须按招标文件的规定签署、盖章投标文件（正本、副本及各附件）、投标报价一览表等。

（五）投标文件的密封和标记：

1、供应商应准备六份投标文件，一份正本和五份副本，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将投标文件按前附表要求进行密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见投标文件格式）：

1) 项目编号、项目名称、包组号

2) 正本（副本）

3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真

3、为方便唱标，请供应商另外准备二份“投标报价一览表”单独密封，与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明项目编号、项目名称、供应商名称等。

4、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2023年3月14日9时00 分之前不准启封”字样。

（六）投标文件的递交：

1、递交投标文件的截止时间：2023年3月14日9时00 分（北京时间）；

2、投标文件递交地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室；

3、电报、电话、传真、电子邮件方式的投标文件概不接受；

4、对供应商的投标文件、材料不予退还。

5、供应商代表必须在递交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟递交投标文件的截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的报价文件，招标人或招标代理机构不予接收。

（七）投标文件签收：

招标代理机构收到投标文件后，进行签收（以供应商填报签到表为准）。

（八）投标文件修改与撤回：

1、供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人或招标代理机构。

2 、任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）并加盖单位公章，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署、盖章的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

3、投标有效期内不得撤回所递交的投标文件。

五、投标有效期

1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

六、投标相关费用

1、中标供应商在签订合同前，按规定向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理费为：B包：5500元；由中标人支付。

2、各供应商自行承担所有参与投标的有关费用。

第三部分 实质性条款

一、评标委员会将确定每一投标单位是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

（一）招标文件第4页，第二部分：供应商须知供应商须知前附表：第13项 本项目预算控制价为：B包胸外科微创手术器械预算控制价为：16 万元/宗，超出此预算价的为无效投标。

招标文件第6页 第19项 样品提供：1、样品接收截止时间：2023年3月14日9时00分;2、样品接收地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室;3、未提供或提供样品不全的，按无效投标处理；4、未中标供应商的样品，在发出中标通知书后五个工作日内退还；5、中标供应商交货时所提供产品必须优于或等于投标时所提供的样品，否则招标人将拒绝签收；

（二）招标文件第8页，第二部分：供应商须知 四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

（四）招标文件第9页，第二部分 供应商须知 （二）投标文件的组成 第一部分商务部分（6）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- （五）招标文件第11页，五、投标有效期1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

（六）招标文件第15页（二）评审办法1、初步评审：（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 报价文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间；

e) 报价文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g）技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

招标文件第15页（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

（六）招标文件第18页注：b、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，

- （七）招标文件第20页

- (一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

- (二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

- (四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- (五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

- (六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

备注：未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为投标（报价）无效理由。

第四部分 公开开标、评标、中标

一、公开开标

1、时间：2023年 3月14日9时00 分（北京时间）。

2、地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室。

3、检查投标文件密封情况：公开报价时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。

4、投标：由工作人员对各供应商的投标文件当众拆封，并宣读“投标报价一览表”，记录员将投标内容分项记录。

二、评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行综合评审，评选出中标候选人。

备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。

三、评审按照以下程序进行：

（1）组建评标委员会，评审活动遵循公平、公正、诚实、信用的原则。评标委员会应推选一名评标委员会主任，负责主持评审会议；

（2）评审准备工作：评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标及评审工作安排；

（3）清标、初步评审（供应商是否响应招标文件的实质性要求，是否存在无效投标的情形）；

（4）详细评审；

（5）向招标人提交书面评标报告；

（6）评标委员会解散。

四、评标原则和评审办法

（一）评标原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次采购的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的投标文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的意见承担个人责任；

4、保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评标委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评审；

6、集体决定的原则：中标候选人由评标委员会综合评审得分情况决定。

（二）评审办法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会综合各成员意见，评出中标候选人。

1、初步评审：

（1）评标委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

按照相关规定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 报价文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间；

e) 报价文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g）技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（3）评标委员会允许供应商澄清和说明投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清和说明的内容不能改变投标文件的实质性内容，供应商澄清和说明的内容以书面文件为准。

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标文件成为实质性响应的投标文件。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、评标办法：

（1）本次评标采用综合评分法。

（2）为有助于对投标文件进行评审，对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分。

（3）评标委员会综合评定，向招标人推荐中标候选供应商名单，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

招标人应当确定第一名（综合评分排名第一的投标人）为中标人。

B包：评分办法

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人投标总价等于基准价的，得30分。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 注：价格分保留小数2位，四舍五入。 |
| 技术部分（39分） | 1、投标人必须结合本项目的实际情况，综合考评投标产品的综合情况（包括投标产品选型、资料、产品技术成熟度、质量安全可靠性、效能等）及投标人信誉等各方面因素，由评委综合评定，产品整体优，主要技术性能、功能优于招标文件要求的得13分；每存在一处不合理或不足的扣 1 分，扣完为止，缺项不得分。 2、投标人所投产品满足临床应用及需求，具有独有特色技术、创新技术、新工艺的说明、技术的可升级性的得得13分，每存在一处不科学或不足的扣 1 分，扣完为止，缺项不得分。 3、根据投标人针对项目实际情况具有详细、完善和可行的供货方案和措施的得13分；每存在一处不完整、不科学、不合理或不足的扣 1 分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 样品 （7分） | 根据投标人所提供的样品外观结构合理、安全耐用的得7分，每存在一处不合理或不足的扣 1 分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 服务方案（22分） | 1、根据投标人针对项目出现问题的响应时间（电话沟通、到达现场、解决问题的时间）24 小时到达现场得 2 分，48 小时到达现场得 1 分，超过48 小时不得分； 2、根据供应商的服务方案、设备配件或耗材等内容进行打分，内容完整、涉及全面，备品备件库充足得10分，每存在一处不合理或不足的扣1分，扣完为止，缺项不得分。 3、供应商针对本项目的培训、维修、维护等情况进行打分，具有详细、完善、可行措施得10分，每存在一处不合理或不足的扣1分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 优惠条款 （2分） | 投标人提供的优惠条件符合采购项目需求、具有可操作性和实用性的每有一条得1分，最多得2分。 |

政策加分项

| 政策加分 | 节能环保产品加分 | 加分计算方法是： 投标报价部分加分=30×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 技术部分加分=39×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 供应商在报价时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并在投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（由供应商在网上自行打印）（二者缺一不可），否则评标委员会（采购小组）不予认定。 |
| --- | --- | --- |

注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，并应接受采购人及监督部门作出的一切处罚决定；要求投标单位提供的各种有效证书及硬性得分部分证明须附在投标书中。

b、投标文件必须详细列明所投产品的详细参数。

c、本次评标采用综合评分法，满分为100分（节能环保产品加分除外）,得分保留两位小数，四舍五入。

d、招标文件征求过意见或参与论证的专家，不得再作为评审专家参与评标。

e、评审委员会及其成员不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分。

备注：

一、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目小型和微型企业价格扣除情况：

（1）给予小型和微型企业的价格给予10%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予2%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

（二）、按照山东省财政厅《关于印发<山东省节能环保产品政府采购评审办法>的通知》（鲁财库〔2007〕32号）规定：对采用最低评标价法评审的，可给予节能环保产品分别给予5%～10%的价格扣除；对采用综合评分法评审的，在价格评标项中可给予环保、节能产品价格评标总分值的4%～8%的加分，在技术评标项中可给予环保、节能产品给予技术评标总分值的4%～8%的加分。本项目分别给予节能、环保产品5%的加分。

属于政府采购节能、环保优先采购的产品：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定执行。注：报价单位在投标报价时必须对属于节能产品（非强制类）、环境标志产品品目清单产品的单独分项报价，并应于投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

三、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活劢中，监狱企业和戒毒企业规同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。如供应商为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。既是监狱企业，又属小型企业、微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。

3、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

4、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

五、中标通知书

中标供应商确定后，中标结果应当在微山县人民医院官网上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话等。在发布公告的同时，招标采购单位应当向中标供应商签发《中标通知书》，《中标通知书》是合同的一个组成部分。

六、签订合同

1、《中标通知书》发出之日起10个工作日内，采购人与中标供应商按照招标文件确定的事项签订合同。

提示：中标单位签订合同后，请及时将合同文本送招标代理公司（一份），如不按时提交合同，在项目的验收、结款引发的后果，由中标单位自行承担。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2 、招标文件、中标供应商的报价文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

七、项目验收

招标人应当在供应商履行合同义务之日起7个工作日内，对合同履行情况进行验收，参加项目评审的招标人代表应当回避；大型或者复杂的政府采购项目，应当聘请国家认可的质量检测机构参加验收。

八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人和招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标人和招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人和招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第五部分  项目说明及要求

一、项目说明及要求：

微山县人民医院冷热敷治疗仪及胸外科手术器械采购项目（二次），本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

质量标准：执行招标文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

验收：招标人会同相关部门和供应商按照相关程序进行验收，对验收不合格部分供应商要及时更换，损失由供应商负责。

在包装与运输时，均应按国家现行标准进行，以便于收货时验收。不得出现标示不清或混装现象，供应商在货物装卸、运输中发生损坏或短缺后，要5日内予以调换和补充缺件，否则，供应商应承担招标人因此而带来的一切损失。

中标单位须在签订合同前与业主进行对接，确定具体供货事宜。

二、采购项目内容：

(1) 各包组采购清单：

| 序号 | 医疗设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B包 | 胸外科微创手术器械 | 宗 | 2 |  |

(2)医疗设备技术参数：

B包：胸外科微创手术器械1宗明细表

| 序号 | 产品名称 | 型式规格 | 单位 | 数量 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 26cm 三角钳（三叶钳） | 把 | 1 | 双关节 | 用于血管夹持及游离 |
| ◆2 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯15mm 有锁扣 钨金钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于血管夹持及游离 哑光 |
| 3 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯25mm 有锁扣 钨金钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于血管夹持及游离 哑光 |
| 4 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 角高弯20mm 有锁扣 钨金钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于血管夹持及游离 哑光 |
| ◆5 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 角高弯15mm 头端110度 有锁扣 钨金钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于血管夹持及游离 哑光 |
| 6 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 游离钳 有锁扣 钨金钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于血管夹持及游离 哑光 |
| 7 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 无槽头 12mm 钨金钢5mm杆径 头端带缺口 | 把 | 1 | 双关节 | 用于夹持组织和牵拉组织 哑光 |
| ◆8 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 有槽头 8mm 钨金钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于夹持组织和牵拉组织 哑光 |
| ◆9 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 有槽头 6mm 蛇头钳 钨金钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于夹持组织和牵拉组织 哑光 |
| 10 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 有槽头 8mm 香蕉钳 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于夹持组织和牵拉组织 |
| 11 | 海绵钳 | 42cm 双关节 弯 有槽头 10mm 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于夹持组织和牵拉组织 |
| 12 | 持针钳 | 34cm 双关节 弯型 碳化钨合金钳口 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于持针缝合 |
| 13 | 精细剪 | 34cm 双关节 弯窄圆头 头宽2.5mm 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于分离组织 |
| 14 | 淋巴结钳 | 36cm 双关节 头径8mm 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于淋巴清扫及夹持淋巴 |
| 15 | 组织钳 | 36cm 双关节DeBakey Allis钳 弯 头宽8mm 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于淋巴清扫及牵拉组织 |
| 16 | 组织钳 | 36cm 双关节 小号施夹钳 头端弧度20度 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于组织夹持及固定 |
| 17 | 组织钳 | 36cm 双关节 中号施夹钳 头端弧度30度 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于组织夹持及固定 |
| 18 | 组织钳 | 36cm 双关节 大号施夹钳 头端弧度40度 进口钢5mm杆径 | 把 | 1 | 双关节 | 用于组织夹持及固定 |
| 19 | 吸引管 | 36cm 手柄式 弯型 医用吸引管 进口钢 | 套 | 1 |  | 用于游离组织及冲、吸积液 |
| 20 | 吸引管 | 42cm 手柄式 弯型 医用吸引管 进口钢 | 套 | 1 |  | 用于游离组织及冲、吸积液 |
| 21 | 拉钩 | V型手术辅助推结 进口钢 | 支 | 1 |  | 用于推结 |
| 22 | 器械盒 |  | 只 | 1 |  |  |
| 23 | 分离钳 | Φ5*330mm | 把 | 2 |  | 单价（弯、直各一把 ） |
| 24 | 剪刀 | Φ5*330mm | 把 | 2 |  | 单价 |
| 25 | 胆囊抓钳 | Φ5*330mm | 把 | 1 |  |  |
| 26 | 胃抓钳 | Φ5*330mm | 把 | 1 |  |  |
| 27 | 鸭嘴抓钳 | Φ5*330mm | 把 | 1 |  |  |
| 28 | 电钩 | Φ5*330mm | 把 | 1 |  |  |
| 29 | 拉钩 | 椭圆金手指 | 把 | 1 |  |  |
| 30 | 穿刺器 |  | 把 | 1 |  |  |
| 31 | 气腹针 |  | 把 | 1 |  |  |

注：

1、各投标人投标文件中应提供生产商印刷的含主要技术参数的彩页（或提供由该仪器生产厂家盖章的技术参数一览表），以确保货源渠道正常。

2、表中所标示“◆”项需要提供样品器械，样品应在明显部位标注货物品名、供应商名称。样品提供不全者，样品得分为0分。

三、售后服务要求：

1、中标人应为用户提供及时、迅速、优质的服务，维修及时方便。

2、迅速快捷的提供设备的备品备件。

3、质保期：设备到货经验收、安装调试正常运行后计算质保期。在设备保修期内如设备损坏时，中标人应迅速派员及时解决，同时承担商品配件及人员的所有费用，由于中标人的原因拖延时间而造成采购人损失的，所有损失由中标人赔偿。

4、对以上技术服务应有明确的时间承诺。

四、本项目说明规定的各项技术规格若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，均为参照品牌或“相当于”，供投标人做技术性参考。

第六部分  政府采购合同书

合同格式（参考）

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

经过公开招标，经甲乙双方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量。

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号（详细配置） | 制造商 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

B、本合同不可分割部分

（1）政府采购合同书    （2）合同条款             （3）报价文件

（4）政府招标文件      （5）供应商的书面承诺     （6）中标通知书

（7）标准规范及有关技术文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：           元整，小写：           元人民币。

3、技术规范

提交货物的技术规范应与报价文件相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类服务完整、详细的技术数据和说明文件。

4、付款方式：                    (详见前附表)。

质保期：

5、供货日期及验收地点

供货地点：甲方指定地点

供货期限：

甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延。

6、合同的生效

本合同在接到中标通知书后经双方签字加盖公章后生效。

7、合同变更： 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

8、延期供货

（1）如乙方毫无理由拖延提供货物，将受到甲方以下制裁：乙方除将履约保证金作为甲方的补偿外，加收违约损失赔偿或终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方可从政府购买货物费用中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一周，按合同总金额的1%计收。

9、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按成交总金额的 0.1%支付违约金。除迟交服务以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额0.1%支付违约金。乙方违约，甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（3）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（4）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（5）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

10、验收

（1）供货完成后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，并出具验收报告，乙方应积极协助甲方进行货物验收。（特种设备由专业部门进行验收,并出具验收报告。）

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

11、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提服供货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

12、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国合同法》的规定到相关仲裁部门进行调解或仲裁。

13、合同的修改

政府采购合同的双方当事人,不得擅自变更、中止或终止合同。

14、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共伍份，甲、乙双方各二份，招标代理机构各一份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

全权代表 （签字）：                        全权代表 （签字）：

签署日期：  年  月  日                    签署日期：  年  月  日

注：附分项报价表、配置清单、售后服务承诺、中标通知书。

微山县政府采购

项目评审授权委托书

本单位现授权本单位          （身份证号：                    ）为单位代理人，作为本单位参加政府采购项目（项目名称：             编号：             ）评审的招标人代表。授权代理人在项目评审过程中的一切活动（含签署文件与处理相关事务等），我单位均予以认可。

本授权自盖章之日起生效

采购单位：              （单位法人代表书面授权并盖章）

年      月      日

在政府采购活动中，招标人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

第七部分 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）   (包)招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

投标函

微山县人民医院：

经研究，我们决定参加项目编号为                        的微山县人民医院冷热敷治疗仪及胸外科手术器械采购项目（二次）（    包）并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本一份，副本五份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低投标报价不是中标的唯一条件。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们的投标文件自提交之日起有效期为90个日历天。

6、我们若未成为中标供应商，你公司有权不做任何解释。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

供应商代表姓名、职务：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

法定代表人授权委托书

微山县人民医院：

我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位参与      项目  包公开招标项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附法定代表人及委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：     性别：     年龄：

单位：              部门：     职务：

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期：   年   月  日

（      包 ）标报价一览表（另准备两份单独密封）

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

项目编号：                       包组号：

设备名称：

单位：元/宗

| 项目名称 | 微山县人民医院冷热敷治疗仪及胸外科手术器械采购项目（二次） （ ）包 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 供货安装时间 |  |
| 质保期 |  |
| 对招标文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、投标报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

（      包 ）分项报价表

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

包组号：                设备名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单位 | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： 元/宗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： 元/宗 |  |  |  |  |  |  |  |

如采购多台（或宗）设备请填写以下表格：

| 包组号 | 标的名称 | 数量 | 单位（宗） | 单价（元/宗） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |

说明：投标单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有货物或设备的具体情况填写清楚。

年  月  日

质保期满后供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

项目编号：

项目名称：

包组号：                        设备名称：

| 序号 | 备品备件/易损件/耗材/专用工具/名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用不包含在总报价中。注明耗材(如有)价格几年不变。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

年   月   日

承诺书

微山县人民医院： 本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重评委会所作的评审结果和决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。 4、一旦我方中标，同意按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 投标人名称： （公司名称） （盖章） 法定代表人或委托代理人签字（或盖章）： 承诺日期：2022年 月 日

货物配置与技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 正偏离/负偏离 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：        法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

年   月   日

说明：（1）供应商所报设备如果与招标文件的要求存在偏差，则填写上表。

（2）除本规格、技术偏离表所列的偏离指针外，其它所有规格、技术参数均完全响应“招标文件”中的要求。

经营业绩一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 出售 时间 | 用户 名称 | 联系人 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

技术方案及售后服务承诺

由投标人分别自行书写，格式自定

投标单位质量保证内容及质保期

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

年   月   日

供应商基本资格证明文件

（1）营业执照复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人身份证原件或授权委托书及授权委托人身份证原件；

（3）供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（5）供应商若为生产商须具有有效的医疗器械注册证复印件加盖鲜章、医疗器械生产许可证复印件（加盖公章）、医疗器械经营许可证复印件（加盖公章）；

供应商若为代理商须具有有效的医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章）、医疗器械经营许可证复印件（加盖公章）、生产厂家授权书原件（注：二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需要提供生产厂家授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。进口产品的二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需提供中国境内总代理商的授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。）

履行合同所必需的设备和专业技术能力表

| 单位名称 |  | （盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 技术能力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为万元\属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年  月  日

监狱企业、残疾人福利性单位

报价说明表

| 序号 | 货物及服务名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 分别列出监狱、残疾人福利性单位报价合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、填入的内容必须是本企业提供的货物（工程、服务），或代理的其他监狱企业、残疾人福利性单位生产的货物；

2、填写本表的残疾人福利性单位须同时按附件格式提供“残疾人福利性单位声明函”；填写本表的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。代理监狱企业、残疾人福利性单位生产产品的，须同时提供该企业的监狱企业、残疾人福利性单位证明。

既是监狱企业，又属小型企业、微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。

如提供虚假信息，中标（成交）无效，并承担法律责任。

备注：供应商投标文件未按要求提供此表格的，不予价格折扣。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：节能产品报价说明表一

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 强制节能产品报价明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 强制节能产品总价（元） |  |  |  |  |  |  |

附注：

1、强制节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中加★号的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及强制节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：节能产品报价说明表二

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 优先采购的节能产品报价明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 优先采购的节能产品总价（元） |  |  |  |  |  |  |

附注：

1、优先采购的节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中不加★号的节能产品；

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及优先采购的节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定，将不享受节能产品评审价格扣除或加分。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：环境标志产品报价说明表

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

附注：

1、环境标志产品是指中国政府采购网发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及环境标志产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定，将不享受环境标志产品评审价格扣除或加分。

投标报价一览表密封信封正面格式

投标报价一览表 项目编号： （ 包） 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

投标报价一览表密封信封封口格式

……于2022年3月14日9：00时前不准启封（加盖公章）……… （封口处）

投标文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： （ 包） 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

投标文件密封信封封口格式

……于2022年3月14日9：00时前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）