微山县人民医院DSA影像系统软硬件升级技术服务项目

招 标 文 件

项目编号：WSND-2023-XM006

招 标 人：微山县人民医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2023年4月

目     录

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 实质性条款

第四部分 公开投标、评标、中标

第五部分 项目说明及要求

第六部分 采购合同书（参考）

第七部分 投标文件格式

- 第一部分 微山县人民医院DSA影像系统软硬件升级技术服务项目

- 公开招标公告

一、招标人：微山县人民医院                   地址：微山县城后路10号

联系人：王主任                           联系方式：15653726001

招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：济宁市微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工                联系方式：15588755977、15563760277

二、采购项目名称：微山县人民医院DSA影像系统软硬件升级技术服务项目

采购项目编号：WSND-2023-XM006

采购项目情况：

| 包组 | 货物服务名称 | 数量 | 供应商资格要求 | 预算控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | DSA影像系统软硬件升级技术服务 | 1宗 | 一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 二、一个供应商只能提交一个投标文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。 三、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）； 本项目不接受联合体投标； 本项目资格审查方式：资格后审； | 32万元 |

三、获取招标文件

1、获取时间：2023年4月12日至2023年4月18日（北京时间，法定节假日除外；工作时间：9：00--11：30，14：00--17：30。）

2、获取地点：微山县微山湖大道96-4号

3、获取方式：法定代表人或被授权人请携带：

营业执照原件、法定代表人身份证或法人授权委托书及被授权人的身份证及以上证件原件获取招标文件。同时携带以上材料的复印件（加盖单位公章）一套。

备注：获取招标文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会资格后审为准。

四、公告期限：2023年4月12日至2023年4月18日

五、递交投标文件时间及地点

1.时间：2023年5月5日8时30分至2023年5月5日9时00分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

六、开标时间及地点

1.时间：2023年5月5日9时00分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

3.联系方式：15653726001

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：微山县人民医院DSA影像系统软硬件升级技术服务项目 |
| 2 | 招标人：微山县人民医院 地址：微山县城后路10号 联系人：王主任 联系方式：15653726001 招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司 地址：微山县微山湖大道96-4号 联系人：张工、姜工 联系方式：15588755977、15563760277 |
| 3 | 采购内容：微山县人民医院DSA影像系统软硬件升级技术服务项目，具体要求详见招标文件(项目说明及要求） |
| 4 | 投标有效期：公开开标后90个日历天 |
| 5 | 投标文件份数：一份正本；五份 副本（不同包组的投标文件应分别制作、分别密封和标记） |
| 6 | 投标文件递交至：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 7 | 《投标报价一览表》应另准备两份单独密封装在一个信封内（信封格式见附件）与投标文件分别密封。 |
| 8 | 递交投标文件时间：2023年5月5日8时30分至2023年5月5日9时00分 公开开标时间：2023年5月5日9时00分（北京时间） 地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 9 | 资金来源：自筹资金。 |
| 10 | 付款方式：项目完成并经验收合格后支付合同金额的90%，剩余部分一年后付清。 |
| 11 | 工期：硬件必须于合同签订后 7日内到货、调试完毕并交付使用，软件必须于硬件到货安装完毕后3日内安装调试完成，供应商可在此基础上自报最快交付使用日期。 |
| 12 | 质保期：一年 |
| 13 | 服务地点：按照用户要求 |
| 14 | 本项目招标控制价为：32万元。 招标控制价是采购人期望的最高限价，供应商的报价不得高于招标控制价，也不得低于成本价格。供应商报价高于招标控制价的或低于成本价格的，评标委员会将按无效报价处理。 |
| 15 | 纸质投标文件装订要求： 1、投标文件正、副本分别装订成册，一份正本，五份副本。 2、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求装订。 |
| 16 | 密封及密封套标注： 1、投标一览表另准备两份单独密封包装；投标文件单独密封包装。 2、密封套应标注项目名称、投标人名称等，密封套封口处应加盖投标单位公章。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 4、未按照招标文件要求密封及密封套标注的，招标人或招标代理机构不予接收。 |
| 17 | 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人法定代表人或委托代理人参加，如未参加，视同认可开标结果。 本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备招标人或招标代理机构审查： （1）营业执照原件； （2）法定代表人身份证原件或授权委托书及授权委托人身份证原件； （3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。（格式见附件） 招标人或招标代理机构对供应商进行资格审查，供应商必须按以上要求提供证明材料，否则视为资格审查不合格。 招标人或者招标代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）； 信息查询的截止时点：递交投标文件的截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料； 信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至采购人，对存在上述情形的供应商，资格审查不合格。 资格审查不合格的供应商不得进入评标程序，资格审查合格供应商不足3家的，不得评标。 投标文件递交截止时间后提交的证件一律不予接收。 |
| 18 | 投标单位必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现投标单位有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其投标资格，并追究其法律责任。定标后，招标人有可能对中标人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标人资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 供应商提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 19 | 招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责进行综合评审，评选出中标候选人。 备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。 |
| 备注 |  |

一、定义

1、“招标人”系指微山县人民医院。

2、“招标代理机构”系指山东宁大项目管理有限公司。

3、“供应商”系指参与报价并向招标代理机构提交报价文件的法人、其他组织或者自然人。

4、“中标供应商”系指由评标委员会综合评审确定的对招标文件作出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的供应商。

二、合格的供应商

符合以下条件的供应商即为合格的供应商：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

二、一个供应商只能提交一个投标文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。

三、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）；

本项目不接受联合体投标；

本项目资格审查方式：资格后审；

三、招标文件说明

1、适用范围：本招标文件仅适用于本次采购公告中所叙述的项目。

包含：本项目为“交钥匙”项目，投标报价包括但不限于设备维修、保养、巡检、应急设备、系统及系统维护、备品备件、配套件、人工费用、更换零部件的费用、更换易耗品的费用、保险、相关手续费、管理、检验检测、运杂、培训、验收、安装、调试、图纸资料、现场服务人员、技术服务、售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

2、供应商对招标文件的内容应予以保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容。

3、本招标文件由招标文件目录所列内容组成。

4、招标文件的澄清：供应商对招标文件提出的澄清要求，应以书面等形式（包括信函、电报或传真等）于2023年4月18日17：30时之前通知到招标代理机构。

5、招标文件的澄清、修改：

本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的，将在网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息，变更公告一旦发布即视为通知所有潜在供应商。

招标人对招标文件澄清、修改的内容可能影响投标文件制作的，更正公告须在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前发布，不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清、修改文件作为招标文件的组成部分，对所有该包组供应商具有约束力。

四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

投标文件应当对招标文件有关工期/供货期、投标有效期、质保期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署、盖章的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

（一）投标语言及计量单位：

1、供应商和招标人（或招标代理机构）就投标交换的文件和来往信函均使用中文。

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的组成：

第一部分  商务部分

1、法定代表人或授权代理人签署的投标函（见附件）

2、投标报价

（1）投标报价一览表（见附件）；

（2）承诺书（见附件）

投标报价要求：

（1）本次投标报价为一次性报价；本次投标报价为完税后的价格；

（2）投标报价币种：人民币；

（3）供应商在投标时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个投标报价；

（4）投标报价含本项目为“交钥匙”项目，投标报价包括但不限于设备维修、保养、巡检、应急设备、系统及系统维护、备品备件、配套件、人工费用、更换零部件的费用、更换易耗品的费用、保险、相关手续费、管理、检验检测、运杂、培训、验收、安装、调试、图纸资料、现场服务人员、技术服务、售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

（5）投标报价中单独列出备品备件价格；

（6）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（7）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总投标报价。

第二部分  技术及其他部分

1、资格、资质证明文件：

（1）营业执照复印件加盖公章；

（2）法定代表人身份证、法人授权委托书、授权委托人身份证复印件加盖公章；

（3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）招标文件要求提交的其它相关证明文件。

2、技术资料

（1）设备的品牌、型号（规格）、生产厂家、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明；

（2）供应商认为需要提交的其他资料。

3、与本项目相对应的其他资料：

（1）供应商同类业绩；

（2）供应商提供的工期；

（3）优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出，不包括投标报价优惠，供应商在询标过程中增加的优惠条款将不作为评审考虑因素）；

（4）供应商认为需要加以说明的其它内容。

备注：投标人必须对所提供的货物及服务相关的一切产权关系负全部责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及费用。

（三）投标文件编写方式：

1、投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2、“投标一览表”用A4幅面。

（四）投标文件签署、盖章：

供应商代表必须按招标文件的规定签署、盖章投标文件（正本、副本及各附件）、投标报价一览表等。

（五）投标文件的密封和标记：

1、供应商应准备六份投标文件，一份正本和五份副本，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将投标文件按前附表要求进行密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见投标文件格式）：

1) 项目编号、项目名称、包组号

2) 正本（副本）

3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真

3、为方便唱标，请供应商另外准备二份“投标报价一览表”单独密封，与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明项目编号、项目名称、供应商名称等。

4、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2023年5月5日9时00分之前不准启封”字样。

（六）投标文件的递交：

1、递交投标文件的截止时间：2023年5月5日9时00分（北京时间）；

2、投标文件递交地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室；

3、电报、电话、传真、电子邮件方式的投标文件概不接受；

4、对供应商的投标文件、材料不予退还。

5、供应商代表必须在递交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟递交投标文件的截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的报价文件，招标人或招标代理机构不予接收。

（七）投标文件签收：

招标代理机构收到投标文件后，进行签收（以供应商填报签到表为准）。

（八）投标文件修改与撤回：

1、供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人或招标代理机构。

2 、任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）并加盖单位公章，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署、盖章的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

3、投标有效期内不得撤回所递交的投标文件。

五、投标有效期

1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

六、投标相关费用

1、中标供应商在签订合同前，按规定向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理费为：4800元；由中标人支付。

2、各供应商自行承担所有参与投标的有关费用。

第三部分 实质性条款

一、评标委员会将确定每一投标单位是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

（一）招标文件第4页，第二部分：供应商须知供应商须知前附表：14、预算金额：本项目招标控制价为：32万元。

招标控制价是采购人期望的最高限价，供应商的报价不得高于招标控制价，也不得低于成本价格。供应商报价高于招标控制价的或低于成本价格的，评标委员会将按无效报价处理。

（二）招标文件第7页，第二部分：供应商须知 四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

（三）招标文件第8页，第二部分 供应商须知 （二）投标文件的组成 第一部分商务部分（6）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- （四）招标文件第10页，五、投标有效期1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

（五）招标文件第14页（二）评审办法1、初步评审：（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 报价文件载明的工期超过招标文件规定的时间；

e) 报价文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g）技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

招标文件第14页（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

- （六）招标文件第16页

- 注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，

- （七）招标文件第16页

- (一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

- (二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

- (四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- (五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

- (六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

- （八）招标文件第18页 二、软件升级功能要求：▲升级后具备有神经血管三维重建功能，可匹配现场西门子主机进行对接和后处理工作，否则评标委员会将按无效投标处理。

备注：未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为投标（报价）无效理由。

第四部分 公开开标、评标、中标

一、公开开标

1、时间：2023年5月5日9时00分（北京时间）。

2、地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室。

3、检查投标文件密封情况：公开报价时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。

4、投标：由工作人员对各供应商的投标文件当众拆封，并宣读“投标报价一览表”，记录员将投标内容分项记录。

二、评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行综合评审，评选出中标候选人。

备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。

三、评审按照以下程序进行：

（1）组建评标委员会，评审活动遵循公平、公正、诚实、信用的原则。评标委员会应推选一名评标委员会主任，负责主持评审会议；

（2）评审准备工作：评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标及评审工作安排；

（3）清标、初步评审（供应商是否响应招标文件的实质性要求，是否存在无效投标的情形）；

（4）详细评审；

（5）向招标人提交书面评标报告；

（6）评标委员会解散。

四、评标原则和评审办法

（一）评标原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次采购的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的投标文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的意见承担个人责任；

4、保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评标委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评审；

6、集体决定的原则：中标候选人由评标委员会综合评审得分情况决定。

（二）评审办法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会综合各成员意见，评出中标候选人。

1、初步评审：

（1）评标委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 报价文件载明的工期超过招标文件规定的时间；

e) 报价文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g）技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（3）评标委员会允许供应商澄清和说明投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清和说明的内容不能改变投标文件的实质性内容，供应商澄清和说明的内容以书面文件为准。

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标文件成为实质性响应的投标文件。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、评标办法：

（1）本次评标采用综合评分法。

（2）为有助于对投标文件进行评审，对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分。

（3）评标委员会综合评定，向招标人推荐中标候选供应商名单，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

招标人应当确定第一名（综合评分排名第一的投标人）为中标人。

评分办法

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价部分30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人投标总价等于基准价的，得30分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%*100 注：价格分保留小数2位，四舍五入。 |
| 技术部分 （44分） | 1、根据投标人拟派团队配备人员岗位设置、拟派人数、岗位人员配置及职责、配备人员岗位证书、经验等情况进行综合评审，最高得 11分。每有一处欠缺项扣0.5分，扣完为止。（若有证书需提供证书原件且证书的复印件加盖公章胶装到投标文件中，未按要求提供的本项不得分） 2、根据投标人所投产品产品性能稳定，故障率低、功能优于招标文件要求的得11分，每存在一处不合理或不足的扣 0.5分，扣完为止，无不得分。 3、根据投标人提供的保服务方案的全面性、合理性，科学性、针对性、晰性以及方案详实完整性等情况进行打分，维保服务设计方案完整、齐全的得11分，每存在一处不完善或不足的扣0.5分，扣完为止，无不得分。 4、根据投标人对突发事件的应急处理措施具有科学性、合理性、可行性、安全性的得11分，每存在一处不合理或不足的扣0.5分，扣完为止，无不得分。 |
| 服务部分 （22分） | 1、根据投标人从服务响应、服务承诺、服务标准等方面有具体的、详细的、合理的得11分，每存在一处不完整或不足的扣 0.5分，扣完为止，无不得分。 2、根据投标人人员培训计划、应用技术支持等方案，具有合理的、详细的措施方案的得11分，每存在一处不完整或不足的扣 0.5分，扣完为止，无不得分。 |
| 优惠条款 （4分） | 投标人提供的优惠条件符合采购项目需求、具有可操作性和实用性的每有一条得1分，最多得4分，无不得分。 |

注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，并应接受招标人及监督部门作出的一切处罚决定；要求投标单位提供的各种有效证书及硬性得分部分证明须附在投标书中。

b、投标文件必须详细列明所投产品的详细参数。

c、本次评标采用综合评分法，满分为100分,得分保留两位小数，四舍五入。

d、评审委员会及其成员不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分。

3、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

4、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

五、中标通知书

中标供应商确定后，中标结果应当在微山县人民医院官网上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话等。在发布公告的同时，招标采购单位应当向中标供应商签发《中标通知书》，《中标通知书》是合同的一个组成部分。

六、签订合同

1、《中标通知书》发出之日起10个工作日内，采购人与中标供应商按照招标文件确定的事项签订合同。

提示：中标单位签订合同后，请及时将合同文本送招标代理公司（一份），如不按时提交合同，在项目的验收、结款引发的后果，由中标单位自行承担。

采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2 、招标文件、中标供应商的报价文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

七、项目验收

招标人应当在供应商履行合同义务之日起7个工作日内，对合同履行情况进行验收，参加项目评审的招标人代表应当回避；大型或者复杂的政府采购项目，应当聘请国家认可的质量检测机构参加验收。

八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人和招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标人和招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人和招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第五部分  项目说明及要求

一、项目说明及要求：

微山县人民医院DSA影像系统软硬件升级技术服务项目，本项目为“交钥匙”项目，投标报价包括但不限于设备维修、保养、巡检、应急设备、系统及系统维护、备品备件、配套件、人工费用、更换零部件的费用、更换易耗品的费用、保险、相关手续费、管理、检验检测、运杂、培训、验收、安装、调试、图纸资料、现场服务人员、技术服务、售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

二、软件升级功能要求：

▲升级后具备有神经血管三维重建功能，可匹配现场西门子主机进行对接和后处理工作，否则评标委员会将按无效投标处理。

三、硬件要求：

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后处理工作站 | 具备 |
| 1.1 | Windows专业版 | 具备 |
| 1.2 | CPU奔腾双核处理器 | 具备 |
| 1.3 | RAM≥4 GB | 具备 |
| 1.4 | 硬盘存储空间≥147GB | 具备 |
| 1.5 | Open GL加速卡，支持三维应用 | 具备 |
| 1.6 | 可通过千兆/百兆以太网和网络相连，与网络存档、打印机、诊断工作站，HIS/RIS系统和远程会诊路由器连接 | 具备 |
| 1.7 | 提供CD/DVD刻录功能 | 具备 |
| 1.8 | 提供DICOM兼容性格式 | 具备 |
| 1.9 | 提供病人浏览器，带有发送、接收、检索、打印的，DICOM网络功能 | 具备 |
| 1.10 | 提供胶片打印 | 具备 |

第六部分  采购合同书（参考）

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购及有关事项协商一致，同意按照以下条款和条件，订立本合同。

一、合同文本构成：

（一）本合同条款；

（二）中标（成交）通知书；

（三）中标（成交）供应商报价文件；

（四）中标（成交）供应商在评标过程中做出的书面说明或承诺；

（五）招标文件；

（六）本合同附件。

二、服务内容：                                    。

三、合同金额：

合同金额为人民币：                 大写：

四、项目完成期限（服务周期）：本项目服务周期     年

五、合同价款支付：支付方式：

六、本合同约定的甲、乙双方责任与义务

6.1 甲方的责任与义务

(1) 甲方协调人及电话：

(2) 按时支付本合同约定金额的服务费；

(3) 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

6.2 乙方的责任与义务

(1) 乙方指定联系人及电话：

(2) 乙方必须提供针对本项目服务方面充足的专业的人员力量，在合同生效后，应认真履行合同规定的各项内容；

(3) 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

七、售后服务

乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在磋商过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

其他售后服务内容：

八、合同生效

本合同为附条件生效合同，除双方签字盖章，还应满足以下条件：

乙方应提交：(一)中标服务费；

本服务协议有效期为    年：即从20  年  月  日起至20  年  月  日止；

九、违约

（一）乙方未按合同约定履行义务，给甲方造成经济损失应予以赔偿。

（二）甲方未按约定时间支付货款的，仅承担继续支付应付货款本金的违约责任，但不承担支付应付货款的利息和其它违约责任。

（三）其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规为准，无相关规定的，双方协商解决。

十 、不可抗力

双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知其他两方，双方互不承担责任，并在10日内提供相应证明。

未履行合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十一、争议

合同发生纠纷时，双方应协商解决，如果协商不成，可依法向合同履约地人民法院起诉。

十二、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

附加协议条款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

本合同一式伍份，其中甲、乙双方各两份，代理机构一份，均具同等效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

全权代表 （签字）：                        全权代表 （签字）：

签署日期：  年  月  日                    签署日期：  年  月  日

注：附报价表、服务承诺、中标通知书。

第七部分 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

投标函

微山县人民医院：

经研究，我们决定参加项目编号为                        的微山县人民医院DSA影像系统软硬件升级技术服务项目并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本一份，副本五份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低投标报价不是中标的唯一条件。

4、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们的投标文件自提交之日起有效期为90个日历天。

6、我们若未成为中标供应商，你公司有权不做任何解释。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

供应商代表姓名、职务：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

法定代表人授权委托书

微山县人民医院：

我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位参与      项   目 公开招标项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附法定代表人及委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：     性别：     年龄：

单位：              部门：     职务：

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期：   年   月  日

投标报价一览表（另准备两份单独密封）

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价(元)： | 大写： 小写： |
| 工 期： |  |
| 质保期： |  |
| 对招标文件的响应程度： |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、报价币种：人民币。

2、交货地点：采购人指定地点。

年   月   日

分项报价表

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

单位：元

| 序号 | 服务或货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单位 | 单 价 | 数量 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |

说明：1、投标单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有服务、货物或设备的具体情况填写清楚。

2、投标文件其他部分关于所投产品的型号（详细配置）的描述与分项报价表不一致的，以分项报价表为准。

年  月  日

承诺书

微山县人民医院： 本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重评委会所作的评审结果和决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。 4、一旦我方中标，同意按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 投标人名称： （公司名称） （盖章） 法定代表人或委托代理人签字（或盖章）： 承诺日期：2023年 月 日

同类业绩一览表

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

| 序号 | 名称 | 内容 | 起止日期 | 合同金额 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

技术方案

（1）服务所需说明的内容（要包含但不限于以下内容：服务方案、服务承诺、质量保证、人员配备）；

（2）供应商认为需要提交的其他资料。

注：以上内容格式可自行编制

供应商基本资格证明文件

营业执照复印件（加盖公章）等

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司（联合体）郑重承诺：

1、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

供应商：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月

履行合同所必需的设备和专业技术能力表

| 单位名称 |  | （盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 技术能力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。

投标报价一览表密封信封正面格式

投标报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话：

投标报价一览表密封信封封口格式

……于2023年5月5日9:00前不准启封（加盖公章）………… （封口处）

投标文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话：

投标文件密封信封封口格式

………于2023年5月5日9:00前不准启封（加盖公章）…………… （封口处）