微山县人民医院检验科标本院外送检服务项目

招 标 文 件

项目编号：WSND-2025-XM050

招 标 人：微山县人民医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2025年9月

# 目   录

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 实质性条款

第四部分 公开开标、评标、中标

第五部分 项目说明及要求

第六部分 采购合同书

第七部分 投标文件格式

- 第一部分 微山县人民医院检验科标本院外送检服务项目

- 招标公告

一、招标人：微山县人民医院                   地址：微山县新河街8号

联系人：赵主任                           联系方式：0537-8367106

招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工                联系方式：15563760277、13105475797

二、采购项目名称：微山县人民医院检验科标本院外送检服务项目

采购项目编号：WSND-2025-XM050

采购项目情况：

| 包组 | 货物服 务名称 | 数量 | 供应商资格要求 | 预算控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 微山县人民医院检验科标本院外送检服务项目 | 1项 | 一、具有独立承担民事责任的能力； 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 六、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件； 七、供应商须具备医疗机构执业许可证（执业范围为检验、病理诊断等）、卫生部临床检验中心室间质评合格证书、临床基因扩增实验室技术验收合格证书； 八、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）。 本项目不接受联合体报价； 本项目资格审查方式：资格后审。 | / |

三、获取招标文件

1、时间：2025年9月9日至2025年9月15日（北京时间，法定节假日除外；工作时间：9：00时--11：30时，14：00时--17：30时。）

2.地点：微山县微山湖大道96-4号

3.方式：法定代表人或被授权人请携带：

营业执照原件、医疗机构执业许可证原件（执业范围为检验、病理诊断等）、卫生部临床检验中心室间质评合格证书复印件加盖供应商公章、临床基因扩增实验室技术验收合格证书原件；

法定代表人身份证或法人授权委托书及被授权人的身份证及以上证件原件获取招标文件。同时携带以上材料的复印件（加盖单位公章）一套。

备注：获取招标文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会资格后审为准。

4.招标公告及文件在微山县人民医院官网进行发布，其他网站转载无效。

四、递交投标文件时间及地点：

1.时间：2025年9月29日14时00分至2025年9月29日14时30分（北京时间）

⒉地点：微山县人民医院B区3楼会议室。

五、投标截止时间及地点：

1.时间：2025年9月29日14时30分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院B区3楼会议室

六、其他补充事宜：

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、招标人信息：

名      称：微山县人民医院

地      址：微山县新河街8号

联系方式：0537-8367106

2、采购代理机构：

名     称：山东宁大项目管理有限公司

地     址：微山县微山湖大道96-4号

联系方式：15563760277、13105475797

3、项目联系方式：

联 系 人：张工、姜工

联系电话：15563760277、13105475797

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：微山县人民医院检验科标本院外送检服务项目 |
| 2 | 招标人：微山县人民医院 地 址：微山县新河街8号 联系人：赵主任 联系方式：0537-8367106 采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司 地 址：微山县微山湖大道96-4号 联 系 人：张工、姜工 联系方式：15563760277、13105475797 |
| 3 | 采购内容：微山县人民医院检验科标本院外送检服务项目，具体要求详见招标文件(项目说明及要求） |
| 4 | 投标有效期：公开开标后90个日历天 |
| 5 | 投标文件份数：一份正本；五份副本（不同包组的投标文件应分别制作、分别密封和标记）。 |
| 6 | 投标文件递交至：微山县人民医院B区3楼会议室 |
| 7 | 《投标报价一览表》应另准备两份单独密封装在一个信封内（信封格式见附件）与投标文件分别密封。 |
| 8 | 递交投标文件时间：2025年9月29日14时00分至2025年9月29日14时30分 公开开标时间：2025年9月29日14时30分（北京时间） 地点：微山县人民医院B区3楼会议室 |
| 9 | 资金来源：自筹资金。 |
| 10 | 付款方式：验收合格后三个月账期，具体方式由合同约定。 |
| 11 | 服务期限：2年 |
| 12 | 检验期限：5日内检验完毕（特检项目除外） |
| 13 | 服务地点：按照用户要求 |
| 14 | 质量要求：符合有关现行国家标准、行业标准且满足采购文件要求。 |
| 15 | 预算金额：本项目无预算金额（根据项目检验实际数量据实结算）； 注：若合同履行期内国家政策对价格出现调整，为严格落实国家采购政策，以国家政策为准。 |
| 16 | 报价要求： 根据《山东省医疗保障局关于重新公布部分医疗服务项目价格的通知》（鲁医保发[2020]78号）和《山东省医疗保障局关于调整部分医疗服务项目价格的通知》（鲁医保发[2021]13号）等相关规定按比例报价，最高报价比例不得高于50%（报价高于50%的视为无效报价） |
| 17 | 纸质投标文件装订要求： 1、投标文件正、副本分别装订成册，一份正本，五份副本。 2、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求装订。 |
| 18 | 密封及密封套标注： 1、投标一览表另准备两份单独密封包装；投标文件单独密封包装。 2、密封套应标注项目名称、投标人名称等，密封套封口处应加盖投标单位公章。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 4、未按照招标文件要求密封及密封套标注的，招标人或招标代理机构不予接收。 |
| 19 | 踏勘现场：不组织，自行踏勘。 |
| 20 | 开标由招标人或者采购代理机构主持，邀请投标人法定代表人或委托代理人参加，如未参加，视同认可开标结果。 本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备招标人或招标代理机构审查： （1）营业执照原件； （2）法定代表人身份证原件或授权委托书及授权委托人身份证原件； （3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。（格式见附件） （5）医疗机构执业许可证原件（执业范围为检验、病理诊断等）、卫生部临床检验中心室间质评合格证书复印件加盖供应商公章、临床基因扩增实验室技术验收合格证书原件； 招标人或招标代理机构对供应商进行资格审查，供应商必须按以上要求提供证明材料，否则视为资格审查不合格。 招标人或者招标代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）； 信息查询的截止时点：递交投标文件的截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料； 信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至招标人，对存在上述情形的供应商，资格审查不合格。 资格审查不合格的供应商不得进入评标程序，资格审查合格供应商不足3家的，不得评标。 投标文件递交截止时间后提交的证件一律不予接收。 |
| 21 | 投标单位必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现投标单位有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其投标资格，并追究其法律责任。定标后，招标人有可能对中标人投标文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标人资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 供应商提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 24 | 招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行综合评审，评选出中标候选人。 备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会负责人。 |
| 25 | 知识产权：投标人须保证招标人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 备注 |  |

- 一、定义

1、“招标人”系指微山县人民医院。

2、“采购代理机构”系指山东宁大项目管理有限公司。

3、“供应商”系指参与投标并向采购代理机构提交投标文件的法人或其他组织、自然人。

4、“中标供应商”系指由评标委员会综合评审确定的对招标文件作出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的供应商。

- 二、合格的供应商

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件；

七、供应商须具备医疗机构执业许可证（执业范围为检验、病理诊断等）、卫生部临床检验中心室间质评合格证书、临床基因扩增实验室技术验收合格证书；

八、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）。

本项目不接受联合体报价；

本项目资格审查方式：资格后审。

- 三、招标文件说明

1、适用范围：本招标文件仅适用于本次采购公告中所叙述的项目。

本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括完成本项目服务工作期间所需的现场取样费、相关技术人员的人工费、前期调研、交通费、评审费、专家咨询费、检测成果印制费、检测成果维护费、图纸、差旅费、税费、管理、配合、外围协作、验收、资料、后续服务、技术服务、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。供应商只允许有一个方案报价，且所有内容必须报全，招标人和代理机构不接受有任何选择性的报价。供应商仅允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

2、供应商对招标文件的内容应予以保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容。

3、本招标文件由招标文件目录所列内容组成。

4、招标人对招标文件的澄清、修改：

（1）招标文件的澄清：供应商对招标文件提出的澄清要求，应以书面等形式（包括信函、电报或传真等）于2025年9月16日12：00时前通知到招标代理机构。

5、招标文件的澄清、修改：

本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的，将在网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息，变更公告一旦发布即视为通知所有潜在供应商。

招标人对招标文件澄清、修改的内容可能影响投标文件制作的，更正公告须在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前发布，不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清、修改文件作为招标文件的组成部分，对所有该包组供应商具有约束力。

- 四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

投标文件应当对招标文件有关服务期限、检验期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署、盖章的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

（一）投标语言及计量单位：

1、供应商和招标人（或采购代理机构）就投标交换的文件和来往信函均使用中文。

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的组成：

第一部分  报价部分

1、法定代表人或授权代理人签署、盖章的投标函（见附件）

2、投标报价表

（1）投标报价一览表（见附件）；

（2）分项报价表（见附件）；

投标要求：

（1）本次投标报价为一次性报价；本次投标报价为完税后的价格；

（2）投标报价币种：人民币；

（3）供应商在投标时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个投标报价；

（4）报价由投标人结合项目情况自行填报；

（5）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

第二部分  商务部分

资格、资质证明文件：

（1）营业执照、医疗机构执业许可证原件（执业范围为检验、病理诊断等）、卫生部临床检验中心室间质评合格证书复印件加盖供应商公章、临床基因扩增实验室技术验收合格证书原件；

（2）法定代表人身份证或授权委托书及授权委托人身份证；

（3）缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；（格式见附件）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》；（格式见附件）

（5）供应商认为需要提交的其它相关证明文件。

第三部分  技术及其他部分

1）与本项目相对应的其他资料：

（2）评分办法涉及的相关内容（如有）；

（3）供应商认为需要提交的其他资料。

2、供应商认为需要加以说明的其他内容。

备注：供应商必须对所提供的货物、服务等相关的一切产权关系负全部责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及费用。

- （三）投标文件签署、盖章：

- 供应商代表必须按招标文件的规定签署、盖章投标文件（正本、副本及各附件）、投标报价一览表等。

- 1、投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

- 2、“投标一览表”用A4幅面。

（四）投标文件的密封和标记：

1、供应商应准备六份投标文件，一份正本和五份副本，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将投标文件按前附表要求进行密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见投标文件格式）：

1) 项目编号、项目名称、包组号

2) 正本（副本）

3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真

3、为方便唱标，请供应商另外准备二份“投标报价一览表”单独密封，与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明项目编号、项目名称、供应商名称等。

4、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2025年9月29日14时30分之前不准启封”字样；

（五）投标文件的递交：

1、递交投标文件的截止时间：2025年9月29日14时30分（北京时间）；

2、投标文件递交地点：微山县人民医院B区3楼会议室；

3、电报、电话、传真、电子邮件方式的投标文件概不接受；

4、对供应商的投标文件、材料不予退还。

5、供应商代表必须在递交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟递交投标文件的截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的报价文件，招标人或招标代理机构不予接收。

（六）投标文件签收：

招标代理机构收到投标文件后，进行签收（以供应商填报签到表为准）。

（七）投标文件修改与撤回：

1、供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人或招标代理机构。

2、任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）并加盖单位公章，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署、盖章的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

3、投标有效期内不得撤回所递交的投标文件。

- 五、投标有效期

1、自提交投标文件的截止之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以拒绝或接受上述要求。

- 六、投标相关费用

1、中标供应商在签订合同前，按规定向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理费为：6000元；由中标供应商支付。

2、各供应商自行承担所有参与投标的有关费用。

- 第三部分 实质性条款

一、评标委员会将确定每一投标单位是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

（一）招标文件第5页，第二部分：供应商须知 供应商须知前附表：

16、报价要求：

根据《山东省医疗保障局关于重新公布部分医疗服务项目价格的通知》（鲁医保发[2020]78号）和《山东省医疗保障局关于调整部分医疗服务项目价格的通知》（鲁医保发[2021]13号）等相关规定按比例报价，最高报价比例不得高于50%（报价高于50%的视为无效报价）

（二）招标文件第8页，第二部分：供应商须知  四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

（三）招标文件第9页，第二部分：供应商须知（二）投标文件的组成第一部分商务部分中

（5）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）招标文件11页 第二部分：供应商须知 五、投标有效期

1、自提交投标文件的截止之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

（五）招标文件第15页   第四部分 公开开标、评标、中标 四、评标原则和评审办法（二）评审办法1、初步评审：

（2）本项目如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 投标文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 投标文件载明的检验期限超过招标文件规定的时间；

e）投标文件中的服务期限不符合招标文件要求；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g)不符合招标文件规定的其他实质性要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

（6） 供应商存在下列情形之一，视为投标人串通投标，其投标无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（六）招标文件第17页   注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，

（七）招标文件第18页：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

备注：未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为投标（报价）无效理由。

# 第四部分 公开开标、评标、中标

- 一、公开开标

1、时间：2025年9月29日14时30分（北京时间）

2、地点：微山县人民医院B区3楼会议室。

3、检查投标文件密封情况：公开报价时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。

4、投标：由工作人员对各供应商的投标文件当众拆封，并宣读“投标报价一览表”，记录员将投标内容分项记录。

- 二、评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行综合评审，评选出中标候选人。

备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会负责人。

- 三、评审按照以下程序进行：

（1）组建评标委员会，评审活动遵循公平、公正、诚实、信用的原则。评标委员会应推选一名评标委员会负责人，负责主持评审会议；

（2）评审准备工作：评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标及评审工作安排；

（3）清标、初步评审（投标文件是否响应招标文件的实质性要求，是否存在无效投标的情形）；

（4）详细评审；

（5）向招标人提交书面评标报告；

（6）评标委员会解散。

- 四、评标原则和评审办法

（一）评标原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次采购评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的投标文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的意见承担个人责任；

4、保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评标委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定中标供应商；

6、集体决定的原则：中标供应商候选人由评标委员会综合评审得分情况决定。

（二）评审办法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会综合各成员意见，评出中标候选人。

1、初步评审：

（1）评标委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

（2）本项目如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 投标文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 投标文件载明的检验期限超过招标文件规定的时间；

e）投标文件中的服务期限不符合招标文件要求；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g)不符合招标文件规定的其他实质性要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（3）评标委员会允许供应商澄清或说明投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清或说明的内容不能改变投标文件的实质性内容，供应商澄清或说明的内容以书面文件为准。

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其成为实质性响应的投标文件。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

（6） 供应商存在下列情形之一，视为投标人串通投标，其投标无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（7）评标委员会通过上述评审，确定入围供应商名单，只有成为入围供应商，才能进入综合评审阶段。

2、评标办法：

（1）本次评标采用综合评分法。

（2）为有助于对投标文件进行评审，对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分。

（3）评标委员会综合评定，向招标人推荐中标候选供应商名单，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分办法

| 评审项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分10分 | 常规检验项目报价得分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人投标总价等于基准价的，得5分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×5%*100 注：价格分保留小数2位，四舍五入。 |
|  | 特检项目报价得分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人投标总价等于基准价的，得5分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×5%*100 注：价格分保留小数2位，四舍五入。 |
| 商务部分9分 | 类似业绩 | 投标人自2022年1月1日至今的类似项目业绩，每提供一份业绩的得3分，本项最高得9分。（需提供合同原件且合同复印件加盖供应商公章附于投标文件中，未提供或未按要求提供的不得分） |
| 技术部分 （55分） |  | 1、根据投标人提供的检验项目种类齐全及报告时限性，且所有独立开展，不可再外包第三方的得7分，每存在一处不合理或不足的扣0.5分，扣完为止，无不得分。 2、根据投标人针对本项目的检测服务方案具有完善、详细的7分，每存在一处不合理或不足的扣0.5分，扣完为止，无不得分。 3、根据投标人提供标本的收集、保存、验收及冷链物流保障体系等有完善、详细、具体、科学方案的得7分，每存在一处不完整或不足的扣0.5分，扣完为止，无不得分。 4、根据投标人提供的检验报告信息系统、管理方案等具有完善、详细的得7分，每存在一处不完整或不足的扣0.5分，扣完为止，无不得分。 5、根据投标人提供的检测质量保障措施等方案具有完善、详细的得7分，每存在一处不完整或不足的扣0.5分，扣完为止，无不得分。 6、根据投标人提供的安全保密措施等方案具有完善、详细、可行的得7分，每存在一处不完整或不足的扣0.5分，扣完为止，无不得分。 7、根据投标人具备的科研和创新研发服务能力等情况，具有科学、实用的得7分，每存在一处不合理或不足的扣0.5分，扣完为止，无不得分。 8、根据投标人实验室独立通过IS015189项目个数(不能借用总部资质)提供认可项目的个数≥40的得2分，≥60的得4分，≥90的得6分。(须提供认证证书及认可项目清单的复印件加盖公司公章，且附在投标文件中，否则不得分) |
| 服务部分 （24分） |  | 1、根据投标人从服务响应、服务承诺、服务标准等方面有具体的、详细的、合理的得6分，每存在一处不完整或不足的扣0.5分，扣完为止，无不得分。 2、根据投标人所报项目人员配备（例如检测技术人员、生物信息分析人员等）能最大限度满足项目使用需求、各类岗位、人员配置齐全、专业技术人员数量、专业经验组织结构合理，分配责任明确，完全满足项目需要的得6分，每存在一处不合理或不足的扣0.5分，扣完为止，无不得分。 3、根据投标人人员培训计划、应用技术支持等方案，具有合理的、详细的措施方案的得6分，每存在一处不完整或不足的扣 0.5分，扣完为止，无不得分。 4、根据投标人应对突发事件保证标本正常收集、检验的能力得6分，每存在一处不完善或不足的扣0.5分，扣完为止，无不得分。 |
| 优惠条款 （2分） |  | 投标人提供的优惠条件符合采购项目需求、具有可操作性和实用性的每有一条得1分，最多得2分，无不得分。 |

注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，并应接受招标人及监督部门作出的一切处罚决定；

b、本次评标采用综合评分法，满分为100分,得分保留两位小数，四舍五入。

c、评标委员会及其成员不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分。

3、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

4、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

- 五、中标通知书

中标供应商确定后，中标结果应当在2个工作日内在微山县人民医院官网上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话等。在发布公告的同时，招标采购单位应当向中标供应商签发《中标通知书》，《中标通知书》是合同的一个组成部分。

- 六、签订合同

1、《中标通知书》发出之日起10个工作日内，招标人与中标供应商按照招标文件确定的事项签订合同。

提示：中标单位签订合同后，请及时将合同文本送招标代理公司（一份），如不按时提交合同，在项目的验收、结款引发的后果，由中标单位自行承担。

采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2 、招标文件、中标供应商的投标文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

- 七、项目验收

招标人应当在供应商履行合同义务之日起7个工作日内，对合同履行情况组织验收，验收的相关费用由中标供应商承担，供应商在报价时应充分考虑相关费用，并包含在投标报价内，参加项目评审的招标人代表应当回避；大型或者复杂的政府采购项目，应当聘请国家认可的质量检测机构参加验收。

- 八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

- 第五部分  项目说明及要求

- 一、服务要求：

- （一）质量控制：严格遵循ISO15189质量管理标准的要求进行规范检测，做到公平、公正，对结果的准确性负责；绝不出具虚假报告。

- 检测质量：供应商具有标准化的质量管理体系，并具备完善的质量控制措施，确保检测结果的准确性和可靠性。

- 团队配备：供应商需配备专业技术团队，具备严格按照实验室标准操作程序进行操作的技能，确保检测过程符合规范。

- 检测实验室满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。

- （二）信息安全

- 数据信息保密：供应商的工作人员对采购人所提供标本的相关信息负有保密责任，应严格保护患者诊疗信息，不得泄露患者信息、检测结果及相关基因数据和健康信息。供应商必须具有相应的售后服务能力包括遗传咨询师团队及专职物流人员。能够按时按照采购人的要求提供原始数据及质量控制文件。

- 数据管理与传输：供应商应配合支持系统与采购人信息系统对接，采购人不另行支付任何费用，涉及的具体内容如有必要双方再另行签署相关协议，供应商保证其使用的系统未侵犯任何第三方的合法权益并承担相应的责任。

- （三）服务要求

- 1.检测平台：供应商需拥有针对本采购项目的检测设备，保证设备配置齐全，技术先进。

- 2.标本管理：采购人提供标本。在标本采集方面，供应商应为招标人提供定制的采样指南、PPT和视频资料，供采样人员使用，以保证标本分析前质量。每个采样点，提供联系人方式，以备采样点工作人员遇到问题时进行咨询。免费提供相关试管等一次性物品

- 供应商应配有专人负责接收标本，供应商服务人员保证在工作日每天上午上门收取标本并按项目册规定时间及时送还报告单。如遇特殊情况需要非常规时间来取标本时会及时到医院取走标本。

- 标本收取应按医院要求，须与医院工作人员当面核对标本数量，检测项目，对标本的完好性进行检查，并进行登记，确保标本的采集、传递、接收、贮存等各环节有效的控制并根据采购人的要求做好保密与安全工作；如采购人有保存标本的需要，供应商须保证外送检验的标本能够按采购人要求送回医院进行保存。

- 3.标本运输要求：供应商应配有专门标本冷链运输箱,且具有道路运输资质。能按照要求运送标本，保证生物安全，保证标本在运输过程中保持适合温度，不影响检测结果，标本在运输途中可实时监控冷链温度、标本位置。

- 对于特殊、危急标本，供应商要有及时收取、检测加急的能力，并确保标本无遗失、无差错，全面保证标本及时安全运送至实验室进行相关检测。由于供应商原因导致标本丢失、损坏和信息泄露的，供应商承担全部责任。

- 4.标本处理：检验后的剩余标本，供应商保存一定时间后（与采购人沟通具体保存时间）就地销毁，禁止转做其他工作。如要从事科研等工作，需经过采购人同意，做出的科研等成果共享。

- 5.数据检测要求：供应商应按照国家相关法律法规的要求，保证被检测标本的检测结果真实，按照医学检验质量控制要求保障数据准确。因检测数据出现问题或违法检测造成的经济损失和相应的法律责任由成交供应商承担。

- 对出现双方异议结果要求1小时内给予答复，24小时内完成复查。复查标本不再另外收取费用。

- 6.报告管理：供应商可提供专门的标本网络管理软件，拥有随时查询标本状态、结果查询、报告打印等功能。

- 供应商应及时提供准确的检验报告给医院，报告内容应规范、完整，按要求进行归档管理。检验报告中患者姓名、性别、年龄、住院号、ID号等患者信息要准确无误，检验报告结果要真实，由于供应商提供的检验报告中患者信息错误、报告结果不准确等造成的一切责任由供应商承担。

- 报告时间：常规项目检验出结果后1天-2天内送达，特殊项目加急处理。报告方式为更好地服务临床和患者，可提供多种报告单返回方式：

- （1）医院微信、支付宝公众号自助查询；

- （2）医院自助终端自助打印；

- （3）特殊情况下，提供纸质报告单派送。

- ①报告形式：须通过网络传输电子版报告单，检验结果能够溯源查询，提供派送和网络打印等多种回报方式。

- ②提供数据接口对接服务，与医院HIS系统、检验系统、微信服务号、支付宝服务号、医保系统、健康烟台等信息系统对接，患者信息准确传输，零差错；保证患者可在采购人院内自助打印终端自行打印报告单，与采购人院内检验科送检项目无差别，采购人可通过院内系统自行打印报告单。

对于检验结果争议处理，要求积极妥善处理该类事件，并努力避免该类事件的发生。检验结果如发生错误、不准确或出具虚假检验报告，由供应商承担全部责任。

- （五）监督管理

- 定期考核：采购人应对供应商进行定期考核，考核内容包括资质、原始数据真实性、准确性、质量控制等。

- 违规处理：如发现供应商存在违规行为，如提供虚假报告、篡改报告等，供应商承担全部责任。

- （六）资源支持

- 业务水平：供应商专家团队具有多名国内知名学者，与国内外多家研究中心具有联系，可协助联系采购人检验科及相关科室医生前往进修及培训，提升采购人医生的技术及业务水平。

- 前瞻性研究：为满足医院的临床需求和响应政府建立创新型国家的要求，将适时共同提出前瞻性的合作研究方向和重点，互相提供资源和设备支持，开展广泛深入的合作。

- （七）其他要求

- 1.本项目列表中的检验项目如采购人可以自行检验，可不进行外送检验，采购人自行检验的，不构成违约；采购人有权根据国家或医保政策的变动调整外送项目。

- 2.合同履约过程中，如产生列表外的外送检验项目，应先向相关科室提出增加项目需求，科室考察并听取临床意见后再决定。收费报价系数或单价按照本次成交的最终报价系数或单价计取，如无法达成一致意见，可由采购人和供应商协商解决。

- 3.供应商应做好应急服务预案，有完善的售后服务体系，为采购人定期提供相关经验培训，可以提供类似项目履约经验。

二、检测清单：

常规检验项目检测清单

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 内分泌系列 |
| 2 | 优生优育系列 |
| 3 | 免疫系列 |
| 4 | 自身抗体系列 |
| 5 | 过敏源系列 |
| 6 | 感染病系列 |
| 7 | 药物浓度系列 |

特检项目检测清单

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 血液肿瘤系列 |
| 2 | 肿瘤诊断与用药系列 |
| 3 | 遗传病系列 |
| 4 | 神经免疫系列 |
| 5 | 感染微生态系列 |

注；常规检验项目、特检项目须分开报价（详见第七部分 投标文件格式————常规检验项目投标报价一览表、特检项目检测投标报价一览表）

- 第六部分  采购合同书（参考）

微山县人民医院检验科标本院外送检服务项目

合

同

书

甲  方:微山县人民医院

乙  方:

日  期:    年    月

合同编号：                             项目名称：

甲    方：                             乙    方：

经过公开招标，经甲乙双方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

为做好微山县人民医院检验科标本院外送检服务项目工作，按时保质保量完成工作任务，甲方就微山县人民医院检验科标本院外送检服务项目采购工作向乙方购买服务。

甲、乙双方根据国家相关法律、法规，在平等、互信、互利、互惠的基础上，一致达成如下供货协议，以资共同遵守：

一、检验的类别、品种、项目、地点及样品处理:

1.检验的类别、品种、检验项目均按照微山县人民医院要求执行，如因有特殊原因需要变动，需经甲方同意后方可更改。

2.未经甲方书面同意，乙方不得将委托检验的项目交由其他检验机构检验，不得少检或漏检。

二、检验期限与方式:

1.检验报告出具时间。产品抽样结束后，由乙方向甲方出具检验报告、分析报告、统计报表等，乙方对报告的可靠性和准确性负责。

2.检验报告由乙方以直接送达方式交付甲方。

三、资质保证：

乙方应具有以下资质:

1、中华人民共和国医疗机构执业许可证

2、医疗器械注册证（含注册登记表）

3、供应商具有临床基因扩增实验室技术验收合格证书

4、委托授权书

5、企业法人营业执照

6、供应商具有由卫生部临床检验中心室间质评合格证书

四、付款方式：

乙方按正常途径供货并办理入库手续后，甲方凭乙方开具的送货清单、发票，按医院财务规定的程序（  月账期）办理。

五、双方责任:

1.乙方应指派专人(姓名：         联系方式：        ）负责项目联络工作，确保通讯畅通，24小时开机，及时响应，如有变化应及时告知甲方。

2.乙方应成立机动工作组，确保在休息时间、节假日期间能够响应完成应急性检验任务。

3.乙方在检验时按照有关规范要求进行（样品数量、取样方法、保存条件、运送要求等）。

4、乙方出具的发票必须为符合国家税法规定的正规、有效税务发票；

5、乙方必须保证所供检验价格不高于政府招标价，有多个价时按“就低不就高”的原则。 当市场价出现大的调整时，乙方必须及时降低检验价格，具体执行由双方协商解决。

6、乙方需在甲方办理公司印鉴、法人和业务经理签名备案手续；

7、甲方必须严格按照医院财务付款规定时限及时办理乙方检验服务款的支付。

六、违约责任:

1、乙方检验服务时，如未遵守上述“五：1、2、3、4、5”的款约定，甲方有权终止该服务的采购并有权终止本服务协议；如因检验结果问题导致甲方被国家相关行政部门查处，乙方须承担相关法律和经济责任并承担由此给甲方造成的经济损失，甲方将有权从应付服务款中扣除。

2、乙方不按甲方规定办理公司印鉴、法人和业务经理签名备案手续的，出现公司业务、财务被不法侵害时一概与甲方无关。

七、本服务协议有效期为     年：即从20  年  月  日起至20  年  月  日止；

八、如在合同期间，由于国家相关政策规定，甲方需对乙方所涉及的检验服务项目重新招标并确定了新的供货商，则本协议自动终止。如乙方无违约而被甲方终止检验服务业务关系，甲方应优先邀请乙方参与投标。

九、本合同自签订之日起，原与我院所签检验服务协议自动失效。

十、本合同到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前一个月通知另一方。

十一、本协议一式柒份，甲方叁份，乙方贰份，招标代理公司贰份均具有同等法律效力。

十二、本协议未尽事宜，由双方协商解决，协商不成双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

全权代表（签字）：                        全权代表（签字）：

签署日期：  年  月  日                    签署日期：  年  月  日

附：报价一览表、分项报价表、服务承诺、成交通知书等

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方：微山县人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》、民法典司法解释、相关法律规定及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定            作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

经办人签名：                      经办人签名：

年   月   日                      年   月   日

# 第七部分 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）  招标

投  标  文  件

投标人：                                  （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

一、报价部分.

投标函

报价一览表

分项报价表

二、资格、资质证明文件.

供应商基本资格证明文件

承诺书

法定代表人授权委托书

缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

履行合同的设备及专业技术能力证明表

经营业绩一览表

三、技术文件

技术方案

- 四、其他材料

投标单位提供的其他说明材料

- 备注：1.请投标单位按照招标文件目录格式注明页码。

- 2.本招标文件中提供给投标单位的附件内容格式，如不能满足投标单位编制投标文件实际需要，投标单位可在招标文件提供的格式内容基础上自行设计、扩展表格内容。

投标函

微山县人民医院：

经研究，我们决定参加项目编号为        的                        ，并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 1、我们提交的报件文件，正本一份，副本五份。

- 2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低投标报价不是中标的唯一条件。

4、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们的投标文件自提交之日起有效期为90个日历天。

6、我们若未成为中标供应商，你公司有权不做任何解释。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

供应商全称：                          （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年  月  日

常规检验项目投标报价一览表（另准备两份单独密封）

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

| 序号 | 项目名称 |  | 试剂厂商 | 仪器厂商 | 方法学 | 公司报价% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内分泌系列 |  |  |  |  |  |
| 2 | 优生优育系列 |  |  |  |  |  |
| 3 | 免疫系列 |  |  |  |  |  |
| 4 | 自身抗体系列 |  |  |  |  |  |
| 5 | 过敏原系列 |  |  |  |  |  |
| 6 | 感染病系列 |  |  |  |  |  |
| 7 | 药物浓度系列 |  |  |  |  |  |
| 平均比例 |  | % |  |  |  |  |
| 对采购文件的响应程度 |  |  |  |  |  |  |
| 注 |  | 根据《山东省医疗保障局关于重新公布部分医疗服务项目价格的通知》（鲁医保发[2020]78号）和《山东省医疗保障局关于调整部分医疗服务项目价格的通知》（鲁医保发[2021]13号）等相关规定按比例报价，最高报价比例不得高于50%（报价高于50%的视为无效报价） |  |  |  |  |

特别说明：

1、报价币种：人民币。

2、交货地点：采购人指定地点。

年   月   日

特检项目检测投标报价一览表（另准备两份单独密封）

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

| 序号 | 项目名称 |  | 试剂厂商 | 仪器厂商 | 方法学 | 公司报价% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液肿瘤系列 |  |  |  |  |  |
| 2 | 肿瘤诊断与用药系列 |  |  |  |  |  |
| 3 | 遗传病系列 |  |  |  |  |  |
| 4 | 神经免疫系列 |  |  |  |  |  |
| 5 | 感染微生态系列 |  |  |  |  |  |
| 平均比例 |  | % |  |  |  |  |
| 对采购文件的响应程度 |  |  |  |  |  |  |
| 注 |  | 根据《山东省医疗保障局关于重新公布部分医疗服务项目价格的通知》（鲁医保发[2020]78号）和《山东省医疗保障局关于调整部分医疗服务项目价格的通知》（鲁医保发[2021]13号）等相关规定按比例报价，最高报价比例不得高于50%（报价高于50%的视为无效报价） |  |  |  |  |

特别说明：

1、报价币种：人民币。

2、交货地点：采购人指定地点。

年   月   日

供应商基本资格证明文件

（供应商营业执照等）

承诺书

微山县人民医院： 本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重评委会所作的评审结果和决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。 4、一旦我方中标，同意按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、如国家政策对本类项目有调整要求，我方无条件按照按医院要求予以配合、落实、办理。如遇国家政策调整、与新规定不符或不可抗力因素导致合作无法继续进行，我方已经投入的设备设施将继续由医院使用，以确保医院正常医疗服务的进行，我方接受医院相关规定的调整或终止。 6、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 投标单位名称（单位公章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 承诺日期： 年 月 日

法定代表人授权委托书

微山县人民医院：

我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的          （姓名、职务或职称）为我单位参与      项目公开招标项目的授权代理人，授权代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

（后附法定代表人及授权代理人身份证原件扫描件）

授权代理人姓名：     性别：      年龄：    联系电话：

单位：            部门：      职务：

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月  日

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司（联合体）郑重承诺：

1、 承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、 承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日 期：    年   月   日

履行合同必需的设备及技术能力证明表

| 单位名称 |  | （盖单位公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  | 设备数量 |  |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  | 设备数量 |  |
| 专业技术能力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。

项目团队人员组成表

| 姓名 | 职务 | 性别 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 岗位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 一旦我单位中标，我方保证配备上述人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表可以自行扩展。

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本项目任职 |  | 项目负责人 |
| 注册执业资格等级 |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

说明：本表可以自行扩展。

经营业绩一览表

| 序号 | 名称 | 合同签订时间 | 用户名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

技术部分

由投标人按招标文件要求分别自行书写，格式自定

投标单位提供的其他说明材料

投标报价一览表密封信封正面格式

投标报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （单位公章） 地址： 电话： 传真：

投标报价一览表密封信封封口格式

……于2025年9月29日14时30分前不准启封（加盖公章）……… （封口处）

投标文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （单位公章） 地址： 电话： 传真：

投标文件密封信封封口格式

……于2025年9月29日14时30分前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）