微山县人民医院临床急需小型仪器采购

招 标 文 件

项目编号： WSND-2021-XM039

采 购 人：微山县人民医院

代理机构：山东宁大项目管理有限公司

2021年12月

目     录

第一部分 招标公告

第二部分 供应商须知

第三部分 实质性条款

第四部分 公开投标、评标、中标

第五部分 项目说明及要求

第六部分 采购合同书（参考）

第七部分 投标文件格式

第一部分 微山县人民医院临床急需小型仪器采购

公开招标公告

一、招标人：微山县人民医院                     地   址：微山县城后路

联系人：王主任                             联系方式：15653726001

招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：济宁市微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工                联系方式：15588755977、15563760277

二、采购项目名称：微山县人民医院临床急需小型仪器采购

采购项目编号： WSND-2021-XM039

采购项目情况：

| 包组 | 货物服务名称 | 数量 | 供应商资格要求 | 预算控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 全自动蜡疗机 | 1台 | 一、具有独立承担民事责任的能力； 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 六、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。 七、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）； 八、供应商若为生产商须具有国家有关部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证；供应商若为代理商须具有国家有关部门颁发的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）、医疗器械注册证、生产厂家授权书（注：二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书的同时，还要提供生产厂家授权书。生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。）。 本项目可兼投兼中； 本项目不接受联合体投标； 本项目资格审查方式：资格后审； | 10万元/台 |
| 2包 | 偏振光治疗仪 | 1台 |  | 10万元/台 |
| 3包 | 腰背训练器 | 1台 |  | 10万元/台 |
| 4包 | 胰岛素泵 | 5台 |  | 4万元/台 |
|  | 胰岛素泵耗材 | 1人份 |  | / |
| 5包 | 监护仪 | 2台 |  | 7.8万元/台 |
| 6包 | 病理取材台 | 1台 |  | 6万元/台 |
| 7包 | 腔镜配套手术器械 | 1套 |  | 9万元/套 |
| 8包 | 四通道微量泵 | 4台 |  | 1.8万元/台 |

三、获取招标文件

1、时间：2021年12月24日9时00分至2021年12月30日17时30分（北京时间，法定节假日除外；工作时间：9：00时--11：30时，14：00时--17：30时。）

2.地点：微山县微山湖大道碧水明珠96-4号

3.方式：法定代表人或被授权人请携带：

供应商若为生产商须具有有效的营业执照原件、医疗器械注册证复印件加盖鲜章、医疗器械生产许可证原件、医疗器械经营许可证原件；

供应商若为代理商须具有有效的营业执照原件、医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章）、医疗器械经营许可证原件、生产厂家授权书原件（注：二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需要提供生产厂家授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。进口产品的二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需提供中国境内总代理商的授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。）

法定代表人身份证或法人授权委托书及被授权人的身份证及以上证件原件获取招标文件。同时携带以上材料的复印件（加盖单位公章）一套。

备注：获取招标文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会资格后审为准。

四、公告期限：2021年12月24日至2021年12月30日

五、递交投标文件时间及地点

1.时间：2022年1月14日13时30分至2022年1月14日14时00分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

投标提示：每家供应商开标到场人员不超过2人，且必须佩戴好口罩等防护用品，登记供应商信息、测体温，近一周内没有发热情况以及和发热病人接触史。凡是进入开评标现场的人员间隔1.5米以上，必须佩戴口罩、提供本人身份证，出示山东电子健康通行码 ，方可进入开评标现场。

六、开标时间及地点

1.时间：2022年1月14日14时00分（北京时间）

2.地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

3.联系方式：15653726001

七、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见招标文件

八、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）

2、山东省节能环保产品政府采购评审办法

3、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

4、财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：微山县人民医院临床急需小型仪器采购 |
| 2 | 招标人：微山县人民医院 地 址：微山县城后路 联系人：王主任 联系方式：15653726001 招标代理机构：山东宁大项目管理有限公司 地址：山东省济宁市微山县微山湖大道96-4号 联系人：张工、姜工 联系方式：15588755977、15563760277 |
| 3 | 采购内容：微山县人民医院临床急需小型仪器采购，具体要求详见招标文件(项目说明及要求） |
| 4 | 投标有效期：公开开标后90个日历天 |
| 5 | 投标文件份数：一份正本；五份 副本（不同包组的投标文件应分别制作、分别密封和标记） |
| 6 | 投标文件递交至：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 7 | 《投标报价一览表》应另准备两份单独密封装在一个信封内（信封格式见附件）与投标文件分别密封。 |
| 8 | 递交投标文件时间：2022年1月14日13时30分至2022年1月14日14时00分 公开开标时间：2022年1月14日14时00分（北京时间） 地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 9 | 资金来源：自筹资金。 设备付款方式：供货安装验收合格正常使用后付合同金额的80%，质保期满后无质量问题无息付齐余款。 耗材付款方式：供货验收合格后账期为6个月，具体方式由合同约定。 |
| 10 | 设备供货安装时间：合同签订后30天内供货安装调试完毕。 |
| 11 | 供货地点：按照用户要求 |
| 12 | 质保期：供应商自报最长质保期（设备最低为壹年）。 |
| 13 | 本项目预算控制价为： 1包 全自动蜡疗机预算控制价为：10万元/台，超出此预算价的为无效投标； 2包 偏振光治疗仪预算控制价为：10万元/台，超出此预算价的为无效投标； 3包 腰背训练器预算控制价为：10万元/台，超出此预算价的为无效投标； 4包 胰岛素泵预算控制价为：4万元/台，超出此预算价的为无效投标； 胰岛素泵耗材为各单价的合计总价报价，无预算控制价； 5包 监护仪预算控制价为：7.8万元/台，超出此预算价的为无效投标； 6包 病理取材台预算控制价为：6万元/台，超出此预算价的为无效投标； 7包 腔镜配套手术器械预算控制价为：9万元/台，超出此预算价的为无效投标； 8包 四通道微量泵预算控制价为：11.8万元/台，超出此预算价的为无效投标； |
| 14 | 纸质投标文件装订要求： 1、投标文件正、副本分别装订成册，一份正本，五份副本。 2、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求装订。 |
| 15 | 密封及密封套标注： 1、投标一览表另准备两份单独密封包装；投标文件单独密封包装。 2、密封套应标注项目名称、投标人名称等，密封套封口处应加盖投标单位公章。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 4、未按照招标文件要求密封及密封套标注的，招标人或招标代理机构不予接收。 |
| 16 | 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人法定代表人或委托代理人参加，如未参加，视同认可开标结果。 本项目为资格后审，供应商须提供下列资料证件,以备招标人或招标代理机构审查： （1）营业执照原件；（2）法定代表人身份证原件或授权委托书及授权委托人身份证原件；（3）2020年度的财务状况报告（备注：供应商是法人的，应提供经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明；部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。）；（4）近半年（不少于一个月）依法缴纳税收的证明。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的复印件加盖公章；（5）近半年（不少于一个月）依法缴纳社会保障资金的证明。指提供本单位政府社会保障资金征收部门出具的单位职工社会保险缴费证明或专用收据复印件加盖公章；（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。（格式见附件）；（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见附件）； （8）供应商若为生产商须具有有效的营业执照原件、医疗器械注册证复印件加盖鲜章、医疗器械生产许可证原件、医疗器械经营许可证原件； 供应商若为代理商须具有有效的营业执照原件、医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章）、医疗器械经营许可证原件、生产厂家授权书原件（注：二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需要提供生产厂家授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。进口产品的二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需提供中国境内总代理商的授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。） 招标人或招标代理机构对供应商进行资格审查，供应商必须按以上要求提供证明材料，否则视为资格审查不合格。 招标人或者招标代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）； 信息查询的截止时点：递交投标文件的截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料； 信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至采购人，对存在上述情形的供应商，资格审查不合格。 资格审查不合格的供应商不得进入评标程序，资格审查合格供应商不足3家的，不得评标。 投标文件递交截止时间后提交的证件一律不予接收。 |
| 17 | 投标单位必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现投标单位有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其投标资格，并追究其法律责任。定标后，招标人有可能对中标人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标人资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 供应商提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 18 | 招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责进行综合评审，评选出中标候选人。 备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。 |
| 备注 |  |

一、定义

1、“招标人”系指微山县人民医院。

2、“招标代理机构”系指山东宁大项目管理有限公司。

3、“供应商”系指参与报价并向招标代理机构提交报价文件的法人、其他组织或者自然人。

4、“中标供应商”系指由评标委员会综合评审确定的对招标文件作出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的供应商。

二、合格的供应商

符合以下条件的供应商即为合格的供应商：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。

七、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）；

八、供应商若为生产商须具有国家有关部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证；供应商若为代理商须具有国家有关部门颁发的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）、医疗器械注册证、生产厂家授权书（注：二级及其以下代理商（进口产品代理商除外）在提供上一级代理商授权书的同时，还要提供生产厂家授权书。生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。）。

本项目可兼投兼中；本项目不接受联合体投标；

本项目资格审查方式：资格后审；

三、招标文件说明

1、适用范围：本招标文件仅适用于本次采购公告中所叙述的项目。

包含：本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

2、供应商对招标文件的内容应予以保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容。

3、本招标文件由招标文件目录所列内容组成。

4、招标文件的澄清：供应商对招标文件提出的澄清要求，应以书面等形式（包括信函、电报或传真等）于2021年12月31日16：00时 前通知到招标代理机构。

5、招标文件的澄清、修改：

本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的，将在网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息，变更公告一旦发布即视为通知所有潜在供应商。

招标人对招标文件澄清、修改的内容可能影响投标文件制作的，更正公告须在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前发布，不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清、修改文件作为招标文件的组成部分，对所有该包组供应商具有约束力。

四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

投标文件应当对招标文件有关工期/供货期、投标有效期、质保期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署、盖章的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

（一）投标语言及计量单位：

1、供应商和招标人（或招标代理机构）就投标交换的文件和来往信函均使用中文。

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的组成：

第一部分  商务部分

1、法定代表人或授权代理人签署的投标函（见附件）

2、投标报价

（1）投标报价一览表（见附件）；

（2）分项报价表（见附件）；

（3）质保期满后长期供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表（不计入总报价）；（见附件）

（4）承诺书（见附件）

投标报价要求：

（1）本次投标报价为一次性报价；本次投标报价为完税后的价格；

（2）投标报价币种：人民币；

（3）供应商在投标时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个投标报价；

（4）投标报价含本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

（5）投标报价中单独列出备品备件价格；

（6）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（7）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总投标报价。

第二部分  技术及其他部分

1、资格、资质证明文件：

（1）营业执照；

（2）法定代表人身份证、法人授权委托书、授权委托人身份证；

（3）供应商若为生产商须具有有效的营业执照、医疗器械注册证复印件加盖鲜章、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证；

供应商若为代理商须具有有效的营业执照、医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章）、医疗器械经营许可证、生产厂家授权书（注：二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需要提供生产厂家授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。进口产品的二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需提供中国境内总代理商的授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。）

（4）招标文件要求提交的其它相关证明文件。

2、技术资料

（1）所报货物品牌或产地、型号技术参数的详细说明；

（2）货物配置与技术规格偏离表；

（3）供应商认为需要提交的其他资料。

3、与本项目相对应的其他资料：

（1）供应商同类业绩；

（2）供应商提供的供货时间及安装调试完成时间；

（3）优惠条款（注：供应商提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出，不包括投标报价优惠，供应商在询标过程中增加的优惠条款将不作为评审考虑因素）；

（4）供应商认为需要加以说明的其它内容。

备注：投标人必须对所提供的货物及服务相关的一切产权关系负全部责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及费用。

（三）投标文件编写方式：

1、投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2、“投标一览表”用A4幅面。

（四）投标文件签署、盖章：

供应商代表必须按招标文件的规定签署、盖章投标文件（正本、副本及各附件）、投标报价一览表等。

（五）投标文件的密封和标记：

1、供应商应准备六份投标文件，一份正本和五份副本，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将投标文件按前附表要求进行密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见投标文件格式）：

1) 项目编号、项目名称、包组号

2) 正本（副本）

3) 供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真

3、为方便唱标，请供应商另外准备二份“投标报价一览表”单独密封，与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明项目编号、项目名称、供应商名称等。

4、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于2022年1月14日14时00分之前不准启封”字样。

（六）投标文件的递交：

1、递交投标文件的截止时间：2022年1月14日14时00分（北京时间）；

2、投标文件递交地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室；

3、电报、电话、传真、电子邮件方式的投标文件概不接受；

4、对供应商的投标文件、材料不予退还。

5、供应商代表必须在递交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟递交投标文件的截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的报价文件，招标人或招标代理机构不予接收。

（七）投标文件签收：

招标代理机构收到投标文件后，进行签收（以供应商填报签到表为准）。

（八）投标文件修改与撤回：

1、供应商在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人或招标代理机构。

2 、任何修改内容必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）并加盖单位公章，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署、盖章的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

3、投标有效期内不得撤回所递交的投标文件。

五、投标有效期

1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

六、投标相关费用

1、中标供应商在签订合同前，按规定向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理费为：1包：1760元；2包：1760元；3包：1760元；4包：5800元；5包：2600元；6包：1000元；7包：1600元；8包：1200元；；由中标人支付。

2、各供应商自行承担所有参与投标的有关费用。

第三部分 实质性条款

一、评标委员会将确定每一投标单位是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

（一）招标文件第4、5页，第二部分：供应商须知供应商须知前附表：

本项目预算控制价为：

1包 全自动蜡疗机预算控制价为：10万元/台，超出此预算价的为无效投标；

2包 偏振光治疗仪预算控制价为：10万元/台，超出此预算价的为无效投标；

3包 腰背训练器预算控制价为：10万元/台，超出此预算价的为无效投标；

4包 胰岛素泵预算控制价为：4万元/台，超出此预算价的为无效投标；

胰岛素泵耗材为各单价的合计总价报价，无预算控制价；

5包 监护仪预算控制价为：7.8万元/台，超出此预算价的为无效投标；

6包 病理取材台预算控制价为：6万元/台，超出此预算价的为无效投标；

7包 腔镜配套手术器械预算控制价为：9万元/台，超出此预算价的为无效投标；

8包 四通道微量泵预算控制价为：11.8万元/台，超出此预算价的为无效投标；

（二）招标文件第8页，第二部分：供应商须知 四、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

（三）招标文件第9页，第二部分 供应商须知 （二）投标文件的组成

（6）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- （四）招标文件第11页，五、投标有效期1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

（五）招标文件第15页（二）评审办法1、初步评审：（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 报价文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间；

e) 报价文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g）技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

招标文件第15页（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

（六）招标文件第18页注：b、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，

- （七）招标文件第20页

- (一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

- (二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

- (四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- (五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

- (六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

备注：未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为投标（报价）无效理由。

第四部分 公开开标、评标、中标

一、公开开标

1、时间：2022年1月14日14时00分（北京时间）。

2、地点：微山县人民医院1号病房楼10楼会议室。

3、检查投标文件密封情况：公开报价时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。

4、投标：由工作人员对各供应商的投标文件当众拆封，并宣读“投标报价一览表”，记录员将投标内容分项记录。

二、评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行综合评审，评选出中标候选人。

备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。

三、评审按照以下程序进行：

（1）组建评标委员会，评审活动遵循公平、公正、诚实、信用的原则。评标委员会应推选一名评标委员会主任，负责主持评审会议；

（2）评审准备工作：评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标及评审工作安排；

（3）清标、初步评审（供应商是否响应招标文件的实质性要求，是否存在无效投标的情形）；

（4）详细评审；

（5）向招标人提交书面评标报告；

（6）评标委员会解散。

四、评标原则和评审办法

（一）评标原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次采购的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的投标文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的意见承担个人责任；

4、保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评标委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评审；

6、集体决定的原则：中标候选人由评标委员会综合评审得分情况决定。

（二）评审办法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会综合各成员意见，评出中标候选人。

1、初步评审：

（1）评标委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

按照相关规定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 报价文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间；

e) 报价文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

g）技术参数不符合招标文件规定的要求；

h）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（3）评标委员会允许供应商澄清和说明投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清和说明的内容不能改变投标文件的实质性内容，供应商澄清和说明的内容以书面文件为准。

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标文件成为实质性响应的投标文件。

（5）评标委员会对各供应商的投标报价进行评审，对超出项目预算的投标报价或低于成本价的按无效投标处理。评标委员会发现供应商的投标报价明显低于其它供应商投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该供应商以低于成本投标，评标委员会将按无效投标处理。

2、评标办法：

（1）本次评标采用综合评分法。

（2）为有助于对投标文件进行评审，对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商询问。供应商有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分。

（3）评标委员会综合评定，向招标人推荐中标候选供应商名单，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

招标人应当确定第一名（综合评分排名第一的投标人）为中标人。

（1、2、3、5、6、7、8）包评分办法

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人投标总价等于基准价的，得30分。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 注：价格分保留小数2位，四舍五入。 |
| 技术部分（54分） | 1、根据投标单位所提供设备与招标文件规定的规格、参数等全部要求的符合情况打分，全部符合招标文件要求的得30分，标注“●”号的为关键参数，每有一项关键性参数负偏离，在30分基础上扣减5分；未标注“●”号的参数为非关键参数，每有一项非关键参数负偏离，扣减3分，扣完为止。 2、根据所投设备的使用寿命、维护成本进行综合打分，完全符合招标文件要求，部分内容优于招标文件要求的得8分，每存在一处不足或的不合理扣1 分，扣完为止，缺项不得分。 3、根据所投设备的安全性、操控性进行综合打分，完全符合招标文件要求，部分内容优于招标文件要求的得8分，每存在一处不足或的不合理扣1 分，扣完为止，缺项不得分。 4、根据投标人针对本项目供货实施方案（包括设备安装、调试的主要技术保证措施、备品备件库充足）进行综合打分，针对项目实际情况具有详细、完善和可行的方案和措施的得8分；每存在一处不详细、不完善、不合理或不足的扣1 分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 服务方案（12分） | 1、根据投标单位的售后维修网点、服务标准等内容进行综评分，具有详细、完善和具体的维修网点及服务标准的得4分，每存在一处不详细、不完善、不具体或不足的扣1 分，扣完为止，缺项不得分。 2、根据投标单位的响应时间，响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等内容进行综评分，具有详细、完善和具体的响应方案的得4分，每存在一处不详细、不完善、不具体或不足的扣1 分，扣完为止，缺项不得分。 3、根据投标单位培训、技术指导方式等内容进行综合评分，具有详细、完善和具体的培训方案的得4分，每存在一处不详细、不完善、不具体或不足的扣1 分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 资质证书（2分） | 提供ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书的，每提供1份，得1分，共2分； （供应商如为制造商须提供证书原件；供应商如为代理商须提供证书原件或复印件加盖制造商公章）。 |
| 质保期、优惠条款 （2分） | 1、由评标委员会成员根据投标人所投产品的质保期（最低为一年），质保期每增加一年得0.5分，最多得1分； 2、投标单位提供的优惠条件符合采购项目需求、具有可操作性和实用性，并经评标委员会全体成员一致认可的每有一条得0.5分，最多得1分。 |

政策加分项

| 政策加分 | 节能环保产品加分 | 加分计算方法是： 投标报价部分加分=30×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 技术部分加分=54×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 供应商在报价时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并在投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（由供应商在网上自行打印）（二者缺一不可），否则评标委员会（采购小组）不予认定。 |
| --- | --- | --- |

4包 评分办法

| 评审项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分40分 | 设备报价得分20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人投标总价等于基准价的，得20分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%*100 注：价格分保留小数2位，四舍五入。 |
|  | 耗材报价得分20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人投标总价等于基准价的，得20分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%*100 注：价格分保留小数2位，四舍五入。 |
| 技术部分（44分） |  | 1、根据投标单位所提供设备与招标文件规定的规格、参数等全部要求的符合情况打分，全部符合招标文件要求的得20分，标注“●”号的为关键参数，每有一项关键性参数负偏离，在20分基础上扣减5分；未标注“●”号的参数为非关键参数，每有一项非关键参数负偏离，扣减3分，扣完为止。 2、根据所投设备的使用寿命、维护成本进行综合打分，完全符合招标文件要求，部分内容优于招标文件要求的得8分，每存在一处不足或的不合理扣1 分，扣完为止，缺项不得分。 3、根据所投设备的安全性、操控性进行综合打分，完全符合招标文件要求，部分内容优于招标文件要求的得8分，每存在一处不足或的不合理扣1 分，扣完为止，缺项不得分。 4、根据投标人针对本项目供货实施方案（包括设备安装、调试的主要技术保证措施、备品备件库充足）进行综合打分，针对项目实际情况具有详细、完善和可行的方案和措施的得8分；每存在一处不详细、不完善、不合理或不足的扣1 分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 服务方案（12分） |  | 1、根据投标单位的售后维修网点、服务标准等内容进行综评分，具有详细、完善和具体的维修网点及服务标准的得4分，每存在一处不详细、不完善、不具体或不足的扣1 分，扣完为止，缺项不得分。 2、根据投标单位的响应时间，响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等内容进行综评分，具有详细、完善和具体的响应方案的得4分，每存在一处不详细、不完善、不具体或不足的扣1 分，扣完为止，缺项不得分。 3、根据投标单位培训、技术指导方式等内容进行综合评分，具有详细、完善和具体的培训方案的得4分，每存在一处不详细、不完善、不具体或不足的扣1 分，扣完为止，缺项不得分。 |
| 质保期、优惠条款（4分） |  | 1、由评标委员会成员根据投标人所投产品的质保期（最低为一年），质保期每增加一年得1分，最多得2分； 2、投标单位提供的优惠条件符合采购项目需求、具有可操作性和实用性，并经评标委员会成员认可的每有一条得1分，最多得2分。 |

| 政策加分 | 节能环保产品加分 | 加分计算方法是： 投标报价部分加分=40×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 技术部分加分=44×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 供应商在报价时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并在投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（由供应商在网上自行打印）（二者缺一不可），否则评标委员会（采购小组）不予认定。 |
| --- | --- | --- |

注：a、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，并应接受采购人及监督部门作出的一切处罚决定；要求投标单位提供的各种有效证书及硬性得分部分证明须附在投标书中。

b、投标文件必须详细列明所投产品的详细参数。

c、本次评标采用综合评分法，满分为100分,得分保留两位小数，四舍五入。

d、评审委员会及其成员不得对需要专业判断的主观评审因素协商评分。

备注：

一、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目小型和微型企业价格扣除情况：

（1）给予小型和微型企业的价格给予10%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予2%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

（二）、按照山东省财政厅《关于印发<山东省节能环保产品政府采购评审办法>的通知》（鲁财库〔2007〕32号）规定：对采用最低评标价法评审的，可给予节能环保产品分别给予5%～10%的价格扣除；对采用综合评分法评审的，在价格评标项中可给予环保、节能产品价格评标总分值的4%～8%的加分，在技术评标项中可给予环保、节能产品给予技术评标总分值的4%～8%的加分。本项目分别给予节能、环保产品5%的加分。

属于政府采购节能、环保优先采购的产品：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定执行。注：报价单位在投标报价时必须对属于节能产品（非强制类）、环境标志产品品目清单产品的单独分项报价，并应于投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

三、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活劢中，监狱企业和戒毒企业规同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。如供应商为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。既是监狱企业，又属小型企业、微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。

3、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

4、供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

五、中标通知书

中标供应商确定后，中标结果应当在微山县人民医院官网上公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标供应商名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话等。在发布公告的同时，招标采购单位应当向中标供应商签发《中标通知书》，《中标通知书》是合同的一个组成部分。

六、签订合同

1、《中标通知书》发出之日起10个工作日内，采购人与中标供应商按照招标文件确定的事项签订合同。

提示：中标单位签订合同后，请及时将合同文本送招标代理公司（一份），如不按时提交合同，在项目的验收、结款引发的后果，由中标单位自行承担。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2 、招标文件、中标供应商的报价文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

七、项目验收

招标人应当在供应商履行合同义务之日起7个工作日内，对合同履行情况进行验收，参加项目评审的招标人代表应当回避；大型或者复杂的政府采购项目，应当聘请国家认可的质量检测机构参加验收。

八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人和招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标人和招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人和招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第五部分  项目说明及要求

一、项目说明及要求：

微山县人民医院临床急需小型仪器采购，本项目为“交钥匙”项目，投标报价应包括设备、主件、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、保险、安装、安装须增加的材料费、调试、检验、安全、培训、技术、疫情防控费及售后服务、税金等其他费用完全达到采购文件要求并通过验收合格保证能正常使用所需的一切费用均应包含在内。供应商报价遗漏的任何费用，供应商应自行承担。

质量标准：执行招标文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

验收：招标人会同相关部门和供应商按照相关程序进行验收，对验收不合格部分供应商要及时更换，损失由供应商负责。

在包装与运输时，均应按国家现行标准进行，以便于收货时验收。不得出现标示不清或混装现象，供应商在货物装卸、运输中发生损坏或短缺后，要5日内予以调换和补充缺件，否则，供应商应承担招标人因此而带来的一切损失。

中标单位须在签订合同前与业主进行对接，确定具体供货事宜。

二、采购项目内容：

(1) 各包组采购清单：

| 序号 | 医疗设备名称 | 单位 | 数量 | 预算控制价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 全自动蜡疗机 | 台 | 1 | 10万元/台 |  |
| 2包 | 偏振光治疗仪 | 台 | 1 | 10万元/台 |  |
| 3包 | 腰背训练器 | 台 | 1 | 10万元/台 |  |
| 4包 | 胰岛素泵（带耗材） | 台 | 5 | 4万元/台 |  |
|  | 胰岛素泵耗材 | 1人份 | / | / |  |
| 5包 | 监护仪 | 台 | 2 | 7.8万元/台 |  |
| 6包 | 病理取材台 | 台 | 1 | 6万元/台 |  |
| 7包 | 腔镜配套手术器械 | 套 | 1 | 9万元/台 |  |
| 8包 | 四通道微量泵 | 台 | 4 | 1.8万元/台 |  |

(2)医疗设备技术参数：

1包：全自动蜡疗机技术参数

|  | ●1、仪器组成：融蜡箱、全自动放蜡系统、蜡饼制作箱、照明系统、语音控制、PLC控制模块六部分组成 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ●2、全自动/半自动模式：全自动模式可实现全自动开关机、融蜡、洗蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡；半自动模式可实现蜡饼制作箱具备急融和急冷功能，可在蜡饼箱完成制饼，全自动和半自动模式可随意切换，满足不同临床环境使用 |  |
|  | ●3、显示：≥7寸PLC屏显示，仪器工作状态全程实时显示 |  |
|  | ●4、自动人工语音报读/报警功能（预约制作、立即制作都可通过人工语音提示来操作） |  |
|  | 5、电源: AC 220V±10% 50Hz |  |
|  | 6、功率：融蜡箱1800W、蜡饼制作箱1800W |  |
|  | 7、容积：融蜡箱≤42升、蜡饼制作箱≤180升 |  |
|  | 8、温控范围：室温～99℃ 、 温控精度：±0.1℃ |  |
|  | 9、智能控制功能：可24小时循环控制设置，自动执行预设的融蜡、恒温、放蜡、制饼等程序 |  |
|  | 10、智能记忆功能：时间、温度、工作参数等设置一次完成，带有记忆功能 |  |
|  | ●11、蜡饼数量：可同时制作蜡饼数18盘，蜡饼制作数量1-18可选 |  |
|  | 12、蜡饼箱特殊风道循环系统设计，确保蜡饼箱满载时各点温度差不超过±0.5℃，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存，确保蜡饼柔软性、粘连性、可塑性，保证安全有效使用 |  |
|  | 13、具备一键假期、消毒、搅拌、预约、立即制饼等功能 |  |
|  | ●14、消毒方式：紫外线及高温双重消毒结合，有效杀灭石蜡表面及内部细菌防止交叉感染确保更安全使用 |  |
|  | 15、快速冷却功能：在保证蜡饼均匀度的前提下，蜡液由工作温度冷凝为蜡饼时间≤1小时 |  |
|  | 16、石蜡清洗功能:对重复使用的石蜡可进行水洗分离,自动消毒、清洗、沉淀、过滤 |  |
|  | ●17、融蜡方式：蜡水分离技术、有水化蜡技术，高效节能型合金薄膜加热材料制作而成 |  |
|  | ●18、安全要求：具有声光报警、紧急停止、漏电保护、防干烧、短路保护、防高温、防过热、接地保护等8重安全防护功能 |  |
|  | ●19、具有进口钢化透明蜡盘观察窗与及进口LED内部照明系统 |  |
|  | 20、设备材料：采用高标纳米304#不锈钢制作，模块化设计方便清理及维护 |  |
|  | 21、蜡盘尺寸：≥437mm*380mm*22mm |  |
|  | ●22、后期升级功能：可通过智能手机实时进行设备的操作，手机上全屏显示设备参数 |  |

2包：偏振光治疗仪技术参数

技术参数：

- 点状偏振光辐射器：长200mm，允差±10%，光输出头外径16mm，允差±10%。

- 球状红外光辐射器：辐射器头直径为160mm，允差±10%。

- 辐射器支架臂长为700mm，允差±10%，治疗角度和方位可在360°范围内调节。

●4、输出光波长

4.1点状偏振光波长：713nm～984nm，允差±5％。

4.2球状红外光波长：690nm～940nm，允差±5％。

●5、球状红外光输出模式

连续输出，分8档可调，辐射器加热表面最高温度为200℃，允差±20℃。

●6、点状偏振光输出模式：

6.1连续输出：输出强度分8档可调，辐射器最大输出功率1.5W，允差±10%。

6.2断续输出：高功率8档可调，低功率为1档

- 断续模式1：高功率工作1s，低功率工作1s；

- 断续模式2：高功率工作1s，低功率工作3s；

- 断续模式3：高功率工作2s，低功率工作2s。

- 6.3 八点状辐射器工作面最高温度不得超过41℃

- 7、定时：定时范围在0～99min可调，级差1min，误差应不大于设定值的±2%。

- 8、治疗仪配有钥匙开关，顺时针方向旋转90°，启动治疗仪。治疗仪配有紧急理疗终止器，当需要立即停止输出时，马上按下终止器按钮，就可终止光源输出。

- 9、治疗仪的四个脚轮，有两个具有锁定功能。

- 治疗仪工作噪音≤60dB(A)。

3包：腰背训练器＋力量训练器技术参数

主要技术参数：

1、●一体式设计，采用转体的方式训练整个核心肌群，患者一经上机，无需下机，即可完成前腹、后背、躯干两侧核心肌的训练。

2、框架采用无缝钢管，钢管壁厚为5.0 mm ，氩弧焊无缝焊接技术技术进行连接，连接稳固坚实，使用过程中不会出现变形和损坏的情况

3、整体结构采用粉末涂层，汽车烤漆工艺进行涂装，防止因腐蚀而损坏，易于清洁，器械的表面镀有铝防滑层，防止打滑

4、●弹力带施加训练阻力，能根据患者基本能力，选择不同弹力带进行组合，提供训练阻力。

5、坐垫靠背采用一体成型。

6、具有数字计数功能，记录患者训练次数，量化训练结果。

7、●机台自带橡胶减震，平衡调节

8、●可进行胸部和背部支撑调节，具有锁定螺栓，非使用状态下确保安全

9、系统通过红外距离传感器感知训练过程中距离变化，通过软件分析与电脑画面实时对接，通过完成不同游戏任务达到训练力量的作用。

10. ●具有进行力量训练的虚拟情景系统，与核心肌群训练器结合使用。

11.系统可通过红外距离传感器感知训练过程中距离变化，通过软件分析与电脑画面实时对接，通过完成不同游戏任务达到训练力量的作用。

12.重复次数：在训练过程中只记录训练重复次数，并为训练提供处方

13.基于时间的训练：患者必须在限定的时间内完成训练项目，主要训练患者的力量爆发能力。

14.基于节奏的训练：要求患者进行节奏确定的训练，训练患者运动控制能力，同时起到感觉输入的作用。

15.动态训练：能够要求患者连续对屏幕上发生的事情作出反应。每个重复动作都要求有不同的运动范围和运动速度，可使患者运用等张和等长相结合的方法进行肌肉力量训练。

16.系统能丰富患者视觉反馈，增强患者训练的愉悦感，为患者提供可靠地运动处方，增强康复信心，激励病人自主运动来节约治疗师的时间

17.系统适用于脑卒中患者、髋膝关节置换术后康复、多发性硬化、帕金森病、老年性痴呆、心脏疾病患者与老年人的一般健适活动以及儿童康复等

18.传感器： 安装在力量训练臂或者配重块上，起到实时反馈作用

19.多语言支持，所有训练可以完全适应于各种水平的病人，系统可存储400 名病人资料库

配置清单：

腰背训练器：训练器主体1件，计数器1件，弹力带5根，调整垫1件，说明书1本，保修卡1张，合格证1张。

三维动作捕捉分析系统--力量训练：传感器、触摸屏电脑、电脑电源线、电脑键盘、USB 接口键盘、双面胶（传感器安装工具）、地面平板、两个支架，外加2*2 螺母和螺丝、两个护带（标准）、四个轮子外加4 个螺丝螺栓螺环、电视机组装8 个螺丝和螺环、安装电脑的螺丝

4包：胰岛素泵技术参数

1.基础率时段：24段

2.基础率步长：最小0.1U/h

3.马达输注精度：±5%以内

4.基础率范围：0.1-35U/h

5.基础率方案：不少3套

6.临时基础率功能0.5-24h

7.大剂量步长：0.1U—25U，大剂量增幅：0.1U

8.马达品质：要求瑞士一体式马达，确保输注精度

9.质控要求：要有CE安全认证，质量认证要求ISO认证或TUV实验室认证其中一种。

10.装药量：要求自动感应，减少操作失误

11.报警模式：要有蜂鸣、振动报警，让患者易于觉察感知。

12.●使用电池：7号普通电池，便于购买。

13.操作系统：中英文操作系统，简单明了。

14.●大剂量向导功能：具备大剂量计算器功能，便于精确计算大剂量，临床血糖控制更精准。

15.●大剂量输注模式：常规/方波/双波三种模式。

16.大剂量快捷键：方便护理人员便捷操作，提高效率。

17.●泵用管道要求：有钢针和软针可供选择，保质期5年以上。

18.特殊保护模式：具有键盘锁功能，防止儿童，老年人等患者的误操作。

19.安全设置：多种独立的安全系统程序监视，每天自动检查，还有手动自检功能。

20，报警记录：可回顾≥32次的报警，以及报警时间和日期

21，充盈记录：可回顾至少20次的排气记录，以及排气的时间和日期

22，防水级别：IPX7以上

23，具备阻塞传感器，能够评估是否有输注阻塞或检测胰岛素剩余用量

24，控制芯片：≥12个控制芯片

5包：监护仪技术参数

监护仪结构：

- ●模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个.

- ●≥12.1寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1280 x 800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节

- 工作海拔高度4550米，满足高原地区

- 工作温度0 ~40 ℃

- 采用无风扇设计

- 支持升级配置内置锂电池，供电时间≥4小时

- 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

监测参数：

- ●基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

- ●基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电不小于8小时，无风扇设计

- ●支持3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，并提供监护截图证明材料

- 支持房颤心律失常分析功能，支持不少于25种实时心律失常分析,并提供监护截图证明材料

- ●提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料

- 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

- ●具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 提供QT和QTc模板显示。

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

- 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- ●支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行O2监测，水槽要求易用快速更换

- CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯

- CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期

- 支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测

- 提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

- ●支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况

- 支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况

- 支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数

- 当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线

- 当同事监测RM和旁流CO2或AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。

- 支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

- 支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测

- 支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。

- 支持与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

- 大字体界面支持6个参数区的设置和显示

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- 所有参数报警限自动设置

- 能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

- ●标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料

- 40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

- ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

- ●具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能

- 120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

- 提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

- 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

- 具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- 可升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

- 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

- 可升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

- 可升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

6包：病理取材台技术参数

柜体外尺寸：1800*750*1950（mm）；

操作区尺寸：1695*430（mm）；

电源电压：　AC220V 50Hz；

额定功率：3KW；

排风量：500-600（m³/h）；

- 设备符合病理实验室工作环境，人员保护等要求，空间、噪音、风速等设计符合“中国安全环保条例”的有关要求，功能齐全，安全无毒，操作简单、方便。

2.采用防水防腐蚀的1.2mm  304#不锈钢外壳，外观大方，流畅，设计合理，防腐、防潮，坚固耐用。

3●吸风口采用百叶窗式，上开孔实现上部风机吸风，防止气体回流，美观实用。

- 优良的排风系统，高效吸风装置，可将有害气体彻底排出，低噪音；长条形百叶式耐酸碱不锈钢排气孔，配优质PVC防腐风管，并采用国内知名品牌泛仕达风机。

5.●微倾角度工作台侧边排水，方便冲刷台面，排水嘴开关美观耐用；

6.柜顶装有全封闭式日光照明灯，方便在光线暗的时候使用；另外配置了可移动射灯，满足特殊需求。

7.●厚度为1.5mm的304不锈钢台面，底部加加强筋，承重，耐腐蚀；

8.●底部橱柜为内凹式，方便工作人员坐着操作或记录。

9.采用优质名牌专用伸缩水龙头，外置式喷淋系统，操作简单、方便。

10.装有强力紫外线杀菌装置（符合CNS规定）。

11.操作台面采用1.5mm 304#不锈钢板，耐腐、耐用，便于清洁。台面设有专用冲洗池，下面有过滤网的下水漏斗。

12.柜体设置不锈钢挂钩，方便存取物品。

13.冷热水给排系统，采用国际品牌即热型热水器，无需等待，即开即用，无限量供应热水。

14.管路粉碎系统。采用进口管路粉碎机，取材后的碎屑随水冲入水池，通过粉碎后排入下水道，既免去了繁琐的清理工作，又不会造成下水道堵塞。

7包：腔镜配套手术器械

| 外科手术器械技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 器械名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 门型牵开器 | 不带光纤 | 把 | 1 |
| 止血钳 | 弧弯高15mm，杆径5.5mm，总长350mm | 把 | 1 |
| 止血钳 | 弧弯高20mm，杆径5.5mm，总长350mm | 把 | 1 |
| 止血钳 | 弧弯高25mm，杆径5.5mm，总长350mm | 把 | 1 |
| 绝缘组织分离钳 | ●弯φ5*330 头长17分离钳(长头)滑道式结构 | 把 | 1 |
| 手术剪 | 弧高10mm，头宽2.6mm，杆径5.5mm,总长350mm； | 把 | 1 |
| 手术剪(直) | 直头宽2.6mm，杆径5.5mm,总长350mm； | 把 | 1 |
| 绝缘剪刀 | 长300mm | 把 | 1 |
| 吸引管 | 微弯型，两通手柄，总长300mm 两头可换 | 支 | 1 |
| 海绵钳 | 香蕉型头宽8mm弯有齿，总长360mm，杆径5.5mm； | 把 | 1 |
| 海绵钳 | 360mm双关节弯有齿头宽12mm，杆径5.5mm | 把 | 1 |
| 持针镊 | 止血用头弯 260mm | 把 | 1 |
| 子宫拉钩 | 260*35S型拉钩 | 把 | 1 |
| 持针钳 | 防滑钳头微弯型，杆径5.5mm,总长350mm，有锁扣； | 把 | 1 |
| 持针钳 | ●防滑钳头 直型，杆径5.5mm,总长350mm，有锁扣； | 把 | 1 |
| 海绵钳 | 三角蛇形中空头部，头宽10mm，杆径5.5mm ，总长360mm | 把 | 1 |
| 海绵钳 | 360mm双关节弯无齿头宽12mm，杆径5.5mm | 把 | 1 |
| 止血钳 | 直角弧高25mm，杆径5.5mm，总长350mm | 把 | 1 |
| 直角推结钳 | 长300mm | 把 | 1 |
| 活检钳 | 头长55 （8齿）荷包 | 把 | 1 |

8包：四通道微量注射泵技术参数

1.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器

●2.≥8种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式

2.1序列模式可设置10组序列，序列模式中支持暂停功能

●3.速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）

4.预置量范围：0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增）

5.注射总量显示范围：0-9999.99ml

6.注射精度: ≤±2% ；机械精度≤±0.5%

7.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

8.阻塞级别：225mmHg-975mmHg，11级可选择，动态显示管路的压力状态

●9.具有≧3.5英寸触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面

10.更改速度时完全不需要中断输液

11.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选

12.具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器

13.具有防碰撞把手设计，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全

14. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、遗忘操作、管路脱落报警

15.事件记录功能：能够存储至少2000个事件

16.支持选配药物库, 可存储至少2000种药物

17.声音音量等级：可调10级报警音量

18.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

19.可选择无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站

20.可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能

21. I类，防除颤CF型，IP34

22.内置锂电池，以5ml/h速度注射，标配电池工作时间不小于10小时；可选配2节锂电池，工作时间不小于20小时

●23.配置同品牌输液台车，配稳压器保护安全

以上所有标注“ ●”号为关键性参数, 未标注“ ●”号的参数为非关键性参数（具体实施办法详见评分办法）。

三、售后服务要求：

1、中标人应为用户提供及时、迅速、优质的服务，维修及时方便。

2、迅速快捷的提供设备的备品备件。

3、质保期：设备到货经验收、安装调试正常运行后计算质保期。在设备保修期内如设备损坏时，中标人应迅速派员及时解决，同时承担商品配件及人员的所有费用，由于中标人的原因拖延时间而造成采购人损失的，所有损失由中标人赔偿。

4、对以上技术服务应有明确的时间承诺。

四、本项目说明规定的各项技术规格若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，均为参照品牌或“相当于”，供投标人做技术性参考。

第六部分  采购合同书

合同格式（参考）

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

经过公开招标，经甲乙双方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量。

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号（详细配置） | 制造商 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 耗材名称 | 生产厂家 | 注册证号 | 规格 | 单价：元/人份（或个）耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

B、本合同不可分割部分

（1）采购合同书    （2）合同条款             （3）报价文件

（4）招标文件      （5）供应商的书面承诺     （6）中标通知书

（7）标准规范及有关技术文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：           元整，小写：           元人民币。

3、技术规范

提交货物的技术规范应与报价文件相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类服务完整、详细的技术数据和说明文件。

4、付款方式：                    (详见前附表)。

质保期：

5、供货日期及验收地点

供货地点：甲方指定地点

供货期限：

甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延。

6、合同的生效

本合同在接到中标通知书后经双方签字加盖公章后生效。

7、合同变更： 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
    政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

8、延期供货

（1）如乙方毫无理由拖延提供货物，将受到甲方以下制裁：乙方除将履约保证金作为甲方的补偿外，加收违约损失赔偿或终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方可从政府购买货物费用中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一周，按合同总金额的1%计收。

9、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按成交总金额的 0.1%支付违约金。除迟交服务以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额0.1%支付违约金。乙方违约，甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（3）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（4）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（5）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

10、验收

（1）供货完成后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，并出具验收报告，乙方应积极协助甲方进行货物验收。（特种设备由专业部门进行验收,并出具验收报告。）

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

11、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提服供货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

12、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国合同法》的规定到相关仲裁部门进行调解或仲裁。

13、合同的修改

政府采购合同的双方当事人,不得擅自变更、中止或终止合同。

14、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共伍份，甲、乙双方各二份，招标代理机构各一份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

全权代表 （签字）：                        全权代表 （签字）：

签署日期：  年  月  日                    签署日期：  年  月  日

注：附分项报价表、配置清单、售后服务承诺、中标通知书。

采购项目评审授权委托书

本单位现授权本单位          （身份证号：                    ）为单位代理人，作为本单位参加政府采购项目（项目名称：             编号：             ）评审的招标人代表。授权代理人在项目评审过程中的一切活动（含签署文件与处理相关事务等），我单位均予以认可。

本授权自盖章之日起生效

采购单位：              （单位法人代表书面授权并盖章）

年      月      日

在政府采购活动中，招标人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

第七部分 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）   (包)招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

投标函

微山县人民医院：

经研究，我们决定参加项目编号为                        的微山县人民医院临床急需小型仪器采购并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本一份，副本五份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低投标报价不是中标的唯一条件。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们的投标文件自提交之日起有效期为90个日历天。

6、我们若未成为中标供应商，你公司有权不做任何解释。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

供应商代表姓名、职务：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

法定代表人授权委托书

微山县人民医院：

我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位参与      项目  包公开招标项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附法定代表人及委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：     性别：     年龄：

单位：              部门：     职务：

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期：   年   月  日

投标报价一览表（另准备两份单独密封）

(    )包

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

项目编号：                       包组号：

设备名称：                       耗材名称：           （如有）

| 项目名称 | 微山县人民医院临床急需小型仪器采购（ ）包 |
| --- | --- |
| 投标报价（设备） | 大写： 元/台； 小写： 元/台 |
| 投标报价（耗材（如有）） | 大写： 元/人份； 小写： 元/人份 |
| 供货安装时间 |  |
| 设备质保期 |  |
| 对招标文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、投标报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

分项报价表

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

包组号：                设备名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单位 | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： 元/台或套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： 元/台或套 |  |  |  |  |  |  |  |

如采购多台（或套）设备请填写以下表格：

| 包组号 | 设备名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

说明：投标单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有货物或设备的具体情况填写清楚。

年  月  日

质保期满后供应的备品备件、易损件、耗材、专用工具价格表

项目编号：

项目名称：

包组号：                        设备名称：

| 序号 | 备品备件/易损件/耗材/专用工具/名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用不包含在总报价中。注明耗材(如有)价格几年不变。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

年   月   日

承诺书

微山县人民医院： 本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重评委会所作的评审结果和决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。 4、一旦我方中标，同意按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 投标人名称： （公司名称） （盖章） 法定代表人或委托代理人签字（或盖章）： 承诺日期：2022年 月 日

货物配置与技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 正偏离/负偏离 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：        法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

年   月   日

说明：（1）供应商所报设备如果与招标文件的要求存在偏差，则填写上表。

（2）除本规格、技术偏离表所列的偏离指针外，其它所有规格、技术参数均完全响应“招标文件”中的要求。

经营业绩一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 出售 时间 | 用户 名称 | 联系人 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

技术方案及售后服务承诺

由投标人分别自行书写，格式自定

投标单位质量保证内容及质保期

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字（或盖章）：

年   月   日

供应商基本资格证明文件

（1）营业执照复印件（加盖鲜章）；

（2）法定代表人身份证或授权委托书及授权委托人身份证；

（3）2020年度的财务状况报告或其基本开户银行出具的资信证明；

（4）近半年（不少于一个月）依法缴纳税收的证明。

（5）近半年（不少于一个月）依法缴纳社会保障资金的证明。

（6）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺。

（8）供应商若为生产商须具有有效的医疗器械注册证复印件加盖鲜章、医疗器械生产许可证复印件（加盖鲜章）、医疗器械经营许可证复印件（加盖鲜章）；

供应商若为代理商须具有有效的医疗器械注册证（需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家鲜章和代理商鲜章、进口产品只需加盖代理商鲜章）、医疗器械经营许可证复印件（加盖鲜章）、生产厂家授权书原件（注：二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需要提供生产厂家授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。进口产品的二级及以下代理商在提供上一级代理商授权书原件的同时，还需提供中国境内总代理商的授权书复印件加盖上一级代理商鲜章。）

履行合同所必需的设备和专业技术能力表

| 单位名称 |  | （加盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 技术能力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由供应商填写；

2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。

无重大违规违法声明

致：山东宁大项目管理有限公司

我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商全称：     （盖单位公章）

年  月  日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为万元\属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年  月  日

监狱企业、残疾人福利性单位

报价说明表

| 序号 | 货物及服务名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 分别列出监狱、残疾人福利性单位报价合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、填入的内容必须是本企业提供的货物（工程、服务），或代理的其他监狱企业、残疾人福利性单位生产的货物；

2、填写本表的残疾人福利性单位须同时按附件格式提供“残疾人福利性单位声明函”；填写本表的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。代理监狱企业、残疾人福利性单位生产产品的，须同时提供该企业的监狱企业、残疾人福利性单位证明。

既是监狱企业，又属小型企业、微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。

如提供虚假信息，中标（成交）无效，并承担法律责任。

备注：供应商投标文件未按要求提供此表格的，不予价格折扣。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：节能产品报价说明表一

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 强制节能产品报价明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 强制节能产品总价（元） |  |  |  |  |  |  |

附注：

1、强制节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中加★号的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及强制节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：节能产品报价说明表二

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 优先采购的节能产品报价明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 优先采购的节能产品总价（元） |  |  |  |  |  |  |

附注：

1、优先采购的节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中不加★号的节能产品；

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及优先采购的节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定，将不享受节能产品评审价格扣除或加分。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：环境标志产品报价说明表

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

附注：

1、环境标志产品是指中国政府采购网发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及环境标志产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定，将不享受环境标志产品评审价格扣除或加分。

投标报价一览表密封信封正面格式

投标报价一览表 项目编号： （ 包） 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

投标报价一览表密封信封封口格式

……于2022年1月14日14：00时前不准启封（加盖公章）……… （封口处）

投标文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： （ 包） 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

投标文件密封信封封口格式

……于2022年1月14日14：00前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）