微山县人民医院口腔种植类耗材采购项目

招 标 文 件

项目编号：WSYH-2020-GK022

采 购 人：微山县人民医院

代理机构：山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司

2020年3月

目     录

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 实质性条款

第四部分 公开投标、评标、中标

第五部分 项目说明及要求

第六部分 政府采购合同书（参考）

第七部分 投标文件格式

第一部分 微山县人民医院口腔种植类耗材采购项目

公开招标公告

一、招标人：微山县人民医院                        地址：微山县城后路10号

联系人：王主任                                联系方式：15653726001

招标代理机构：山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司

地址：济宁市微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工                    联系方式：15588755977

二、采购项目名称：微山县人民医院口腔种植类耗材采购项目

采购项目编号：WSYH-2020-GK022

采购项目情况：

| 包组 | 货物服务名称 | 投标人资格要求 | 预算控制价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 国产口腔种植类耗材 | 一、具有独立承担民事责任的能力； 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 六、一个投标人只能提交一个投标文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。 七、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）； 八、具有国家有关部门颁发的医疗器械经营（生产）许可证、所投产品需具有医疗器械注册证、所报产品必须为山东省高值医用耗材集中采购目录内的中标产品； 本项目可兼投兼中；本项目不接受联合体投标； 本项目资格审查方式：资格后审； | / |
| B | 进口口腔种植类耗材 |  | / |

三、获取招标文件

1、时间：2020年3月26日至2020年4月1日（北京时间，法定节假日除外；工作时间：8：30时--12：00时，14：00时--17：30时。）

2.	地点：微山县微山湖大道碧水明珠96-4号

3.方式：法定代表人或被授权人请携带：

投标人若为生产商须具有有效的营业执照原件、医疗器械注册证复印件加盖公章、医疗器械生产许可证原件（非医疗器械除外）；所报产品必须为山东省高值医用耗材集中采购目录内的中标产品须提供网页截图（加盖投标人公章）等证明材料。

投标人若为代理商须具有有效的营业执照原件、医疗器械注册证（复印件加盖生产厂家公章和投标人公章，进口产品只需加盖中国境内总代理商公章和投标人公章）、医疗器械经营许可证原件（非医疗器械除外）、所报产品必须为山东省高值医用耗材集中采购目录内的中标产品须提供网页截图（加盖投标人公章）等证明材料。

法定代表人身份证或法人授权委托书及被授权人的身份证及以上证件原件获取招标文件。同时携带以上材料的复印件（加盖投标人公章）一套。

4. 公告发布地址：微山县人民医院官网(http://www.wsxrmyy.com)

5. 售价：300元/份，（招标文件必须到招标代理公司现场登记购买，售后不退)。

备注：获取招标文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会资格后审为准。

四、公告期限：2020年3月26日至2020年4月1日

五、递交投标文件时间及地点

1.时间：2020年4月15日14时00分至2020年4月15日14时30分（北京时间）

2.地点：微山县城后路10号微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

六、开标时间及地点

1.时间：2020年4月15日14时30分（北京时间）

2.地点：微山县城后路10号微山县人民医院1号病房楼10楼会议室

3.联系方式：15653726001

七、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见招标文件

八、采购项目需要落实的政府采购政策

1、政府采购促进中小企业发展暂行办法

2、山东省节能环保产品政府采购评审办法

3、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

4、财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：微山县人民医院口腔种植类耗材采购项目 |
| 2 | 招标人：微山县人民医院 地址：微山县城后路10号 联系人：王主任 联系方式：15653726001 招标代理机构：山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司 地址：山东省济宁市微山县微山湖大道96-4号 联系人：张工 联系方式：15588755977 |
| 3 | 采购内容：微山县人民医院口腔种植类耗材采购项目，具体要求详见招标文件(项目说明及要求） |
| 4 | 投标有效期：公开开标后90个日历天 |
| 5 | 投标文件份数：一份正本；五份 副本（不同包组的投标文件应分别制作、分别密封和标记） |
| 6 | 投标文件递交至：微山县城后路10号微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 7 | 《投标报价一览表》应另准备两份单独密封装在一个信封内（信封格式见附件）与投标文件分别密封。 |
| 8 | 递交投标文件时间：2020年4月15日14时00分至2020年4月15日14时30分 公开开标时间：2020年4月15日14时30分（北京时间） 地点：微山县城后路10号微山县人民医院1号病房楼10楼会议室 |
| 9 | 资金来源：自筹资金。 付款方式： 供货验收合格后账期为6个月，具体方式由合同约定。 |
| 10 | 供货期限： 二年 |
| 11 | 供货地点：按照用户要求 |
| 12 | 供货时间：接到供货通知一周内供货验收完毕。 |
| 13 | 报价要求： 1、所报产品必须为山东省高值医用耗材集中采购目录内的中标产品；同时填写提供山东省医用耗材集中采购挂网价格（省标价）；否则视为无效报价； 2、所报产品必须填写产品名称、医疗器械注册证名称、医疗器械注册证编号、型号、规格、生产企业或注册人名称、单位、投标价、省标价，以上信息需严格按照注册证和产品信息填写，没有的填“无”，缺项视为无效报价； 3、投标人应对其报价的产品进行准确填写（报送电子版并同时报书面版）。投标价格电子版报价与纸质报价应一致，如有不符以纸质投标文件为准。 |
| 14 | 纸质投标文件装订要求 1、投标文件正、副本分别装订成册，一份正本，五份副本。 2、投标文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求装订。 |
| 15 | 密封及密封套标注 - 投标一览表另准备两份单独密封包装；投标文件单独密封包装。 2、密封套应标注项目名称、投标人名称等，密封套封口处应加盖投标单位公章。 3、如划分包组，各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 4、未按照招标文件要求密封及密封套标注的，招标人或招标代理机构不予接收。 |
| 16 | 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人法定代表人或委托代理人参加，如未参加，视同认可开标结果。 本项目为资格后审，投标人须提供下列资料证件,以备招标人或招标代理机构审查： （1）营业执照原件；（2）法定代表人身份证原件或授权委托书及授权委托人身份证原件；（3）财务状况报告（备注：投标人是法人的，应提供2018年度经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明；部分其他组织和自然人，没有2018年度经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。）；（4）近半年（不少于一个月）依法缴纳税收的证明。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或交税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”的复印件加盖公章；（5）近半年（不少于一个月）依法缴纳社会保障资金的证明。指提供本单位政府社会保障资金征收部门出具的单位职工社会保险缴费证明或专用收据复印件加盖公章；（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》。（格式见附件）；（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见附件）；（8）①投标人若为生产商须提供医疗器械生产许可证原件、医疗器械注册证复印件加盖公章（非医疗器械除外）；所报产品必须为山东省高值医用耗材集中采购目录内的中标产品须提供网页截图（加盖投标人公章）等证明材料。 ②投标人若为代理商须提供医疗器械经营许可证原件、医疗器械注册证（复印件加盖生产厂家公章和投标人公章，进口产品加盖中国境内总代理商公章和投标人公章）、（非医疗器械除外）；所报产品必须为山东省高值医用耗材集中采购目录内的中标产品须提供网页截图（加盖投标人公章）等证明材料。 招标人或招标代理机构对投标人进行资格审查，投标人必须按以上要求提供证明材料，否则视为资格审查不合格。 招标人或者招标代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。 信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）； 信息查询的截止时点：递交投标文件的截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料； 信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至采购人，对存在上述情形的投标人，资格审查不合格。 资格审查不合格的投标人不得进入评标程序，资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。 投标文件递交截止时间后提交的证件一律不予接收。 |
| 17 | 投标单位必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现投标单位有为谋取中标而提供虚假资料欺骗招标人和评委的行为，将取消其投标资格，并追究其法律责任。定标后，招标人有可能对中标人投标文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，招标人将取消其中标人资格，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 投标人提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 18 | 招标人将根据本项目的特点自行组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，评标委员会负责进行综合评审，评选出中标候选人。 备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。 |
| 备注 |  |

一、定义

1、“招标人”系指微山县人民医院。

2、“招标代理机构”系指山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司。

3、“投标人”系指参与报价并向招标代理机构提交报价文件的法人、其他组织或者自然人。

4、“中标投标人”系指由评标委员会综合评审确定的对招标文件作出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的投标人。

二、合格的投标人

符合以下条件的投标人即为合格的投标人：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、一个投标人只能提交一个投标文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；法律、行政法规规定的其他条件。

七、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）、“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）；

八、具有国家有关部门颁发的医疗器械经营（生产）许可证、所投产品需具有医疗器械注册证、所报产品必须为山东省高值医用耗材集中采购目录内的中标产品。

本项目可兼投兼中；本项目不接受联合体投标；

本项目资格审查方式：资格后审；

三、招标文件说明

1、适用范围：本招标文件仅适用于本次采购公告中所叙述的项目。

包含：货物的提供、运输、包装、劳务、技术指导、维护、验收、售后服务、安全、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；

本项目为交钥匙项目。

2、投标人对招标文件的内容应予以保密，不得向他人泄露招标文件的任何内容。

3、本招标文件由招标文件目录所列内容组成。

4、招标文件的澄清：投标人对招标文件提出的澄清要求，应以书面等形式（包括信函、电报或传真等）于2020年4月2日16：00时 前通知到招标代理机构。

5、招标文件的澄清、修改：

本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的，将在网站及时发布。请各潜在投标人及时关注相关信息，变更公告一旦发布即视为通知所有潜在投标人。

招标人对招标文件澄清、修改的内容可能影响投标文件制作的，更正公告须在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前发布，不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清、修改文件作为招标文件的组成部分，对所有该包组投标人具有约束力。

四、投标文件的编写

投标人应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

投标文件应当对招标文件有关工期/供货期、投标有效期、质保期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署、盖章的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

（一）投标语言及计量单位：

1、投标人和招标人（或招标代理机构）就投标交换的文件和来往信函均使用中文。

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的组成：

第一部分  商务部分

1、法定代表人或委托代理人签署的投标函（见附件）

2、投标报价

（1）投标报价一览表（见附件）；

（2）分项报价表（见附件）；

投标报价要求：

（1）本次投标报价为一次性报价；本次投标报价为完税后的价格；

（2）投标报价币种：人民币；

（3）投标人在投标时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个投标报价；

（4）投标报价含货物的提供、运输、包装、劳务、技术指导、维护、验收、售后服务、安全、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；

（5）投标报价中单独列出备品备件价格；

（6）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（7）投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总投标报价。

第二部分  技术及其他部分

1、资格、资质证明文件：

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证、法人授权委托书、授权委托人身份证；

（3）医疗器械经营企业许可证原件或医疗器械生产企业许可证原件、医疗器械注册证复印件加盖公章（投标人若为代理商需提供生产厂家的医疗器械注册证复印件加盖生产厂家公章和投标人商公章、进口产品加盖中国境内总代理商公章和投标人公章）、所报产品必须为山东省高值医用耗材集中采购目录内的中标产品须提供网页截图（加盖投标人公章）等证明材料。

（4）招标文件要求提交的其它相关证明文件。

2、技术资料

（1）所报货物品牌或产地、型号技术参数的详细说明；

（2）货物配置与技术规格偏离表；

（3）投标人认为需要提交的其他资料。

3、与本项目相对应的其他资料：

（1） 投标人同类业绩；

（2）投标人提供的供货时间；

（3）优惠条款（注：投标人提供的优惠条件必须在投标文件中明确列出，不包括投标报价优惠，投标人在询标过程中增加的优惠条款将不作为评审考虑因素）；

（4）投标人认为需要加以说明的其它内容。

备注：投标人必须对所提供的货物及服务相关的一切产权关系负全部责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及费用。

（三）投标文件编写方式：

1、投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2、“投标一览表”用A4幅面。

（四）投标文件签署、盖章：

投标人代表必须按招标文件的规定签署、盖章投标文件（正本、副本及各附件）、投标报价一览表等。

（五）投标文件的密封和标记：

1、投标人应准备六份投标文件，一份正本和五份副本，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、投标人应将投标文件按前附表要求进行密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见投标文件格式）：

1) 项目编号、项目名称、包组号

2) 正本（副本）

3) 投标人名称（加盖公章）、地址、电话、传真

3、为方便唱标，请投标人另外准备二份“投标报价一览表”单独密封，与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明项目编号、项目名称、投标人名称等。

4、每一密封件在封口处加盖投标人单位公章并注明“于2020年4月15日14时30分之前不准启封”字样。

（六）投标文件的递交：

1、递交投标文件的截止时间：2020年4月15日14时30分（北京时间）；

2、投标文件递交地点：微山县城后路10号微山县人民医院1号病房楼10楼会议室；

3、电报、电话、传真、电子邮件方式的投标文件概不接受；

4、对投标人的投标文件、材料不予退还。

5、投标人代表必须在递交投标文件截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟递交投标文件的截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的报价文件，招标人或招标代理机构不予接收。

（七）投标文件签收：

招标代理机构收到投标文件后，进行签收（以投标人填报签到表为准）。

（八）投标文件修改与撤回：

1、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人或招标代理机构。

2 、任何修改内容必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章，不得涂抹。经法定代表人或其委托代理人正式签署、盖章的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

3、投标有效期内不得撤回所递交的投标文件。

五、投标有效期

- 1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

- 2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。

六、投标相关费用

1、中标投标人在签订合同前，按规定向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目A包代理费为：3500元（大写：人民币叁仟伍佰元整）；本项目B包代理费为：3500元（大写：人民币叁仟伍佰元整），由中标人支付。

2、各投标人自行承担所有参与投标的有关费用。

第三部分 实质性条款

一、评标委员会将确定每一投标单位是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

（一）招标文件第5、6页，第二部分：投标人须知投标人须知前附表：

13报价要求：1、所报产品必须为山东省高值医用耗材集中采购目录内的中标产品；同时填写提供山东省医用耗材集中采购挂网价格（省标价）；否则视为无效报价；2、所报产品必须填写产品名称、医疗器械注册证名称、医疗器械注册证编号、型号、规格、生产企业或注册人名称、单位、投标价、省标价，以上信息需严格按照注册证和产品信息填写，没有的填“无”，缺项视为无效报价；

（二）招标文件第9页: 第二部分：投标人须知投标人须知前附表：

四、投标文件的编写   投标人应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部数据的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则评标委员会将按无效投标处理。

（三）招标文件第9、10页，第二部分 投标人须知投标人须知前附表（二）投标文件的组成第一部分商务部分：（6）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

a.投标文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （四）招标文件第11页，五、投标有效期1、自提交投标文件之日起90日历天。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应投标，评标委员会将按无效投标处理。

（五）招标文件第15页（二）评审办法1、初步评审：

（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 报价文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间；

e) 报价文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 投标人不参加公开报价仪式及询标事宜；

g）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（六）招标文件第17页注：b、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，

- （十）招标文件第18、19页

- (一)提供虚假材料谋取中标、中标的；

- (二)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- (三)与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

- (四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- (五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

- (六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、中标无效。

备注：未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为投标（报价）无效理由。

第四部分 公开开标、评标、中标

一、公开开标

1、时间：2020年4月15日14时30分（北京时间）。

2、地点：微山县城后路10号微山县人民医院1号病房楼10楼会议室。

3、检查投标文件密封情况：公开报价时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。

4、投标：由工作人员对各投标人的投标文件当众拆封，并宣读“投标报价一览表”，记录员将投标内容分项记录。

二、评标委员会

招标人将根据本项目的特点自行组建评标委员会，由招标人代表和有关方面的专家等五人（含五人）以上的单数组成，评标委员会负责对投标文件进行综合评审，评选出中标候选人。

备注：招标人代表如参加项目评标（评审）活动，招标人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任评标委员会主要负责人。

三、评审按照以下程序进行：

（1）组建评标委员会，评审活动遵循公平、公正、诚实、信用的原则。评标委员会应推选一名评标委员会主任，负责主持评审会议。评标委员会各成员应独立评审、互不干扰，不得发表任何倾向性意见；

（2）评审准备工作：评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标及评审工作安排；

（3）清标、初步评审（投标人是否响应招标文件的实质性要求，是否存在无效投标的情形）；

（4）详细评审；

（5）向招标人提交书面评标报告；

（6）评标委员会解散。

四、评标原则和评审办法

（一）评标原则

“公平、公正、诚实、信用”为本次采购的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各投标人的投标文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的意见承担个人责任；

4、保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守投标人的商业秘密；

5、综合性原则：评标委员会将综合分析评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评审；

6、集体决定的原则：中标候选人由评标委员会综合评审得分情况决定。

（二）评审办法

本次评标采用综合评分法，评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件，由评标委员会综合各成员意见，评出中标候选人。

1、初步评审：

（1）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

（2） 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，评标委员会将按无效投标处理。

a) 报价文件不完整；

b) 未按规定报价；

c) 报价文件未按招标文件要求签署、盖章；

d) 报价文件载明的交货时间超过招标文件规定的时间；

e) 报价文件中的质保期不符合招标文件要求；

f) 投标人不参加公开报价仪式及询标事宜；

g）不符合法律法规规定的其他实质性要求。

（3）评标委员会允许投标人澄清和说明投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清和说明的内容不能改变投标文件的实质性内容，投标人澄清和说明的内容以书面文件为准。

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标文件成为实质性响应的投标文件。

2、评标办法：

（1）本次评标采用综合评分法。

（2）为有助于对投标文件进行评审，对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人询问。投标人有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分。

（3）评标委员会综合评定，向招标人推荐中标候选投标人名单，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

招标人应当确定第一名（综合评分排名第一的投标人）为中标人。

（4）本次评审采用商务部分、技术及其他部分分别单独评审的方式，技术及其他部分得分由评标委员会独立评审，报价部分得分由评标委员会进行计算并经代理机构复核；在商务部分、技术及其他部分全部评审完成前，评标委员会与代理机构工作人员均不得透漏评分情况。

评分办法

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 部分 （40分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标人投标总价等于基准价的，得40分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%*100 注：价格分保留小数2位，四舍五入。 |
| 技术 部分 （26分） | 1、根据所投产品的市场认知度和品牌声誉度高、专业优势强、厂家资信好由评标委员会成员在4.5-9分之间进行评分。 2、根据所投产品的技术资料的齐全性和完整性，如：检测报告、认证资料、生产厂家说明书、彩页等资料的复印件是否全面由评标委员会成员在4.5-9分之间进行评分。 3、根据所投投标产品质量保证等资料由评标委员会成员在4-8分之间进行评分。 |
| 服务 部分 （24分） | 1、根据投标人从服务保障体系、交货、运输、配送方案等方面由评标委员会成员在3-6分之间进行评分，无不得分。 2、根据投标人从售后服务响应、售后服务承诺、服务标准、服务计划等 等方面由评标委员会成员在3-6分之间进行评分，无不得分。 3、根据投标人在人员培训计划、应用技术支持等措施进行综合分析比较评分，由评标委员会成员在3-6分之间进行评分，无不得分。 4、根据投标人从仓库管理系统软硬件配置应用、过期耗材处置、人员跟台配备等方面由评标委员会成员在3-6分之间进行评分，无不得分。 |
| 业绩 4分 | 投标人2017年1月1日以来完成的类似产品的销售业绩，每有一项得1分，满分4分。 注：需提供投标人与甲方采购合同原件，且原件的复印件须装订在投标文件中，否则不予认可。 |
| 优惠条款 6分 | 1、投标单位提供的优惠条件符合采购方需求、具有可操作性和实用性，并经评标委员会全体成员一致认可的每有一条得2分，最多得6分。 |

政策加分项

| 政策加分 | 节能环保产品加分 | 加分计算方法是： 投标报价部分加分=40×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 技术部分加分=26×5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。 投标人在报价时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并在投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书以及政府采购节能产品、环境标志产品品目清单（由投标人在网上自行打印，并加盖投标人公章）（二者缺一不可），否则评标委员会（采购小组）不予认定。 |
| --- | --- | --- |

注：a、评审程序按照先技术及其他部分，后商务部分的顺序进行评审；技术及其他部分未评审完毕，不得进行商务部分评审，技术及其他部分评审表格不得体现商务投标及分数。

b、保证所有证件资料的真实有效性，若出现造假行为，按无效投标文件处理，并应接受招标人及监督部门作出的一切处罚决定；要求投标单位提供的各种有效证书及硬性得分部分和证明复印件须装订在投标书中；涉及到评分的证书原件放入档案袋中，与投标文件同时递交。

c、投标文件必须详细列明所投产品的详细参数。

d、本次评标采用综合评分法，即以综合得分最高的投标人为中标投标人，不以最低价为中标标准，满分为100分（节能环保产品加分除外），保留两位小数，四舍五入。

e、招标文件征求过意见或参与论证的专家，不得再作为评审专家参与评标。

备注：

（一）、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件规定，投标人属小型或微型企业并以其自身产品和服务投标，质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的前提下，可给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%～10%的扣除；大中型企业和小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%～3%的价格扣除，否则不予扣除。

中型、小型、微型企业投标的，应符合以下条件：

（1）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

给予小型和微型企业价格扣除：

（1）给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格给予6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标投标×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

（2）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标投标×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

（二）、按照山东省财政厅《关于印发<山东省节能环保产品政府采购评审办法>的通知》（鲁财库〔2007〕32号）规定：对采用最低评标价法评审的，可给予节能环保产品分别给予5%～10%的价格扣除；对采用综合评分法评审的，在价格评标项中可给予环保、节能产品价格评标总分值的4%～8%的加分，在技术评标项中可给予环保、节能产品给予技术评标总分值的4%～8%的加分。本项目分别给予节能、环保产品5%的加分。

属于政府采购节能、环保优先采购的产品：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2020〕9 号）的规定执行。

1、对政府采购节能产品（非强制类）、环境标志产品实施品目清单管理，根据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2、若同一合同包内的节能产品（非强制类）、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除或者加分。

注：报价单位在投标报价时必须对属于节能产品（非强制类）、环境标志产品品目清单产品的单独分项报价，并应于投标（响应）文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书以及政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。

三、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（ 财库[2014]68 号）文件规定：在政府采购活动  中，监狱企业和戒毒企业规同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。

四、按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。如投标人为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

既是监狱企业，又属小型企业、微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。

4、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

- 5、投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (一)提供虚假材料谋取中标、中标的；

- (二)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- (三)与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

- (四)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- (五)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

- (六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、中标无效。

五、中标通知书

中标投标人确定后，中标结果应当在微山县人民医院官网(http://www.wsxrmyy.com)发布公告。公告内容应当包括招标项目名称、中标投标人名单、评标委员会成员名单、招标采购单位的名称和电话等。在发布公告的同时，招标采购单位应当向中标投标人签发《中标通知书》，《中标通知书》是合同的一个组成部分。

六、签订合同

1、《中标通知书》发出之日起30日内，采购人与中标投标人按照招标文件确定的事项签订合同。

提示：中标单位签订合同后，请及时将合同文本送招标代理公司（一份），如不按时提交合同，在项目的验收、结款引发的后果，由中标单位自行承担。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

2 、招标文件、中标投标人的报价文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

七、项目验收

招标人应当在投标人履行合同义务之日起7个工作日内，对合同履行情况进行验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当聘请国家认可的质量检测机构参加验收。

八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人和招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标人和招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人和招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第五部分  项目说明及要求

一、项目说明及要求：

微山县人民医院口腔种植类耗材采购项目，本项目为“交钥匙”项目，投标报价包括货物提供、安装调试、运输、包装、劳务、技术指导、维护、验收、售后服务、安全、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

质量标准：执行招标文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

验收：投标人所供货物应附质检证明及有关标准，招标人会同相关部门和投标人按照相关程序进行验收，对验收不合格部分投标人要及时更换，损失由投标人负责。

在包装与运输时，均应按国家现行标准进行，以便于收货时验收。不得出现标示不清或混装现象，投标人在货物装卸、运输中发生损坏或短缺后，要5日内予以调换和补充缺件，否则，投标人应承担招标人因此而带来的一切损失。

中标单位须在签订合同前与业主进行对接，确定具体供货事宜。

二、招标项目内容：

A包：国产口腔种植类耗材

| 序号 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 四级目录名称 | 产品名称 | 医疗器械注册证名称 | 医疗器械注册证编号 | 型号 | 规格 | 生产企业或注册人名称 | 单位 | 省标价（元） | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 牙种植体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 基台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 覆盖螺丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 愈合基台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 转移杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 替代体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各单价的合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：除种植体之外的其他种植体附件。如果在种植体包装内已经包含，不单独计价，应在“备注”栏填写“已包含”，不需填写报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B包：进口口腔种植类耗材

| 序号 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 四级目录名称 | 产品名称 | 医疗器械注册证名称 | 医疗器械注册证编号 | 型号 | 规格 | 生产企业或注册人名称 | 单位 | 省标价（元） | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 牙种植体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 基台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 覆盖螺丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 愈合基台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 转移杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 替代体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各单价的合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：除种植体之外的其他种植体附件。如果在种植体包装内已经包含，不单独计价，应在“备注”栏填写“已包含”，不需填写报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六部分  政府采购合同书

合同格式（参考）

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

经过公开招标，经甲乙双方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量详见政府采购中标明细表。

B、本合同不可分割部分

（1）政府采购合同书

（2）合同条款

（3）报价文件

（4）政府招标文件

（5）投标人的书面承诺

（6）中标通知书

（7）标准规范及有关技术文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：         元整，小写：          元人民币。

3、技术规范

提交货物的技术规范应与报价文件相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类服务完整、详细的技术数据和说明文件。

4、付款方式：

5、供货日期及验收地点

供货地点：甲方指定地点

供货日期：

甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延。

6、合同的生效

本合同在接到中标通知书后经双方签字加盖公章后生效。

7、合同变更： 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
    政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

8、延期供货

（1）如乙方毫无理由拖延提供货物，将受到甲方以下制裁：乙方除将履约保证金作为甲方的补偿外，加收违约损失赔偿或终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间提供货物，甲方可从政府购买货物费用中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一周，按合同总金额的1%计收。

9、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按成交总金额的 0.1%支付违约金。除迟交服务以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额0.1%支付违约金。乙方违约，甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（3）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（4）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（5）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

10、验收

（1）供货完成后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，并出具验收报告，乙方应积极协助甲方进行货物验收。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

11、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提服供货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

12、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国合同法》的规定到相关仲裁部门进行调解或仲裁。

13、合同的修改

政府采购合同的双方当事人,不得擅自变更、中止或终止合同。

14、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共伍份，甲、乙双方各二份，招标代理机构一份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

全权代表 （签字）：                        全权代表 （签字）：

签署日期：  年  月  日

第七部分 投标文件格式

正本/副本

（项目名称、包组号）招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

投标函

微山县人民医院：

经研究，我们决定参加项目编号为                        的微山县人民医院口腔种植类耗材采购项目并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报件文件，正本一份，副本五份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、保质完成项目的实施。

3、我们理解，最低投标报价不是中标的唯一条件。

4、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们的投标文件自提交之日起有效期为90个日历天。

6、我们若未成为中标投标人，你公司有权不做任何解释。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行：

账号：

投标人代表姓名、职务：

投标人全称（印章）：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

法定代表人授权委托书

微山县人民医院：

我          （姓名）系                   （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位参与               项目  包公开招标项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附法定代表人及委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务：

投标人名称（公章）：

法定代表人签字（或盖章）：

日期：   年   月  日

投标报价一览表（另准备两份单独密封）

投标人：（盖章）                法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

项目编号：                       包组号：        （包）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 各单价的合计总价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 供货时间 |  |
| 对招标文件的响应程度 |  |
| 其他 |  |

特别说明：

1、投标报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

分项报价表（A包：国产口腔种植类耗材）

投标人名称（盖章）：                  法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

单位：元

| 序号 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 四级目录名称 | 产品名称 | 医疗器械注册证名称 | 医疗器械注册证编号 | 型号 | 规格 | 生产企业或注册人名称 | 单位 | 省标价（元） | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 牙种植体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 基台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 覆盖螺丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 愈合基台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 转移杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 替代体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各单价的合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：除种植体之外的其他种植体附件。如果在种植体包装内已经包含，不单独计价，应在“备注”栏填写“已包含”，不需填写报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价表（B包：进口口腔种植类耗材）

投标人名称（盖章）：                    法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

单位：元

| 序号 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 四级目录名称 | 产品名称 | 医疗器械注册证名称 | 医疗器械注册证编号 | 型号 | 规格 | 生产企业或注册人名称 | 单位 | 省标价（元） | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 牙种植体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 基台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 覆盖螺丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 愈合基台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 转移杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 口腔类 | 口腔植入材料 | 牙种植修复材料 | 牙种植修复系统 | 替代体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各单价的合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：除种植体之外的其他种植体附件。如果在种植体包装内已经包含，不单独计价，应在“备注”栏填写“已包含”，不需填写报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺书

微山县人民医院： 本公司郑重承诺并声明： 1、我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。 2、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。 3、完全服从和尊重评委会所作的评审结果和决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。 4、一旦我方中标，同意按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。 5、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。 投标人名称： （公司名称） （公章） 法定代表人或委托代理人签字（或盖章）： 承诺日期：2020年 月 日

货物配置与技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 正偏离/负偏离 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：        法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

年   月   日

说明：（1）投标人所报设备如果与招标文件的要求存在偏差，则填写上表。

（2）除本规格、技术偏离表所列的偏离指针外，其它所有规格、技术参数均完全响应“招标文件”中的要求。

经营业绩一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 出售时间 | 用户名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

技术方案及售后服务承诺

由投标人分别自行书写，格式自定

投标单位质量保证内容及质保期

投标人名称（盖章）：                      法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：

年   月   日

投标人基本资格证明文件

（1）营业执照复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人身份证原件或授权委托书及授权委托人身份证原件；

（3）财务状况报告或其基本开户银行出具的资信证明

（4）近半年（不少于一个月）依法缴纳税收的证明。

（5）近半年（不少于一个月）依法缴纳社会保障资金的证明。

（6）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺。

（8）①投标人若为生产商须提供医疗器械生产许可证原件、医疗器械注册证复印件加盖公章（非医疗器械除外）；所报产品必须为山东省高值医用耗材集中采购目录内的中标产品须提供网页截图（加盖投标人公章）等证明材料。

②投标人若为代理商须提供医疗器械经营许可证原件、医疗器械注册证（复印件加盖生产厂家公章和投标人公章，进口产品加盖中国境内总代理商公章和投标人公章）、（非医疗器械除外）；所报产品必须为山东省高值医用耗材集中采购目录内的中标产品须提供网页截图（加盖投标人公章）等证明材料。

履行合同所必需的设备和专业技术能力表

| 单位名称 |  | （盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员 数量 |  |  | 管理人员 数量 |  |  | 生产人员 数量 |  |  |
| 生产设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 其他设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 设备规格 |  |  |  | 设备数量 |
| 技术能力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本表由投标人填写；

2、本表为投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况；

3、投标人也可根据项目及投标人自身具体情况自行设计《履行合同所必需的设备和专业技术能力表》

无重大违规违法声明

致：山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司

我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

投标人全称：     （盖单位公章）

年  月  日

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 （小型或微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （小型或微型） 企业。

2.本公司参加 （招标人） 的 （项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（小型或微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：如提供其他小型或微型企业制造的货物，应同时提供其他企业的声明函。

企业名称（公章）：

日期：     年  月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：     年  月  日

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位

报价说明表

投标人名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 序号 | 货物及服务 名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 分别列出监狱、小型、微型企业、残疾人福利性单位报价总计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、填入的内容必须是本企业提供的货物（工程、服务），或代理的其他监狱企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位生产的货物；

2、填写本表的小型和微型企业或残疾人福利性单位须同时按附件格式提供“中小企业声明函” 或 “残疾人福利性单位声明函”；填写本表的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。代理监狱企业、小型、微型企业、残疾人福利性单位生产产品的，须同时提供该企业的监狱企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位证明。

既是监狱企业，又属小型企业、微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。

如提供虚假信息，中标（成交）无效，并承担法律责任。

备注：投标人投标文件未按要求提供此表格的，不予价格折扣。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：节能产品报价说明表一

投标人名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 强制节能产品报价明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 强制节能产品总价（元） |  |  |  |  |  |  |

附注：

1、强制节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中加★号的产品。

2、为便于认定产品是否在《节能产品政府采购品目清单》中，表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书以及政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及强制节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：节能产品报价说明表二

投标人名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 优先采购的节能产品报价明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 优先采购的节能产品总价（元） |  |  |  |  |  |  |

附注：

1、优先采购的节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中不加★号的节能产品；

2、为便于认定产品是否在《节能产品政府采购品目清单》中，表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书以及政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及优先采购的节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定，将不享受节能产品评审价格折扣或加分。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：环境标志产品报价说明表

投标人名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

附注：

1、环境标志产品是指中国政府采购网发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2、为便于认定产品是否在《环境标志产品政府采购品目清单》中，表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书以及政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，否则评标委员会（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及环境标志产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定，将不享受环境标志产品评审价格折扣或加分。

投标报价一览表密封信封正面格式

投标报价一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

投标报价一览表密封信封封口格式

…………于2020年4月15日14：30时前不准启封（加盖公章）………………… （封口处）

投标文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 投标人名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

投标文件密封信封封口格式

…………… 于2020年4月15日14：30时前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）